福州市“十三五”水资源开发

利用与保护专项规划

目   录

前   言	1

第一章  现 状 分 析	2

一、自然地理和河流水系	2

二、社会经济概况	4

三、水资源开发利用与保护现状	5

四、“十二五”建设成就	10

五、存在问题	12

第二章  指导思想及目标	14

一、指导思想	14

二、基本原则	14

三、规划目标	15

第三章  水资源供需态势	19

一、水资源需求背景	19

二、需水预测	20

三、可供水量分析	21

四、水资源供需平衡	21

第四章  主 要 任 务	23

一、水资源开发利用规划	23

二、水资源保护规划	40

三、水资源监测规划	46

第五章  投资规模	60

一、投资规模	60

二、投资构成	62

第六章  保 障 措 施	63

一、推进水资源管理体制机制改革	63

二、加强水生态文明制度建设	63

三、建立严格的河湖管理制度	63

四、完善水利投入稳定增长机制	64

五、建立符合市场导向的水价形成机制	64

六、深化水利建设管理体制机制改革	64

七、建立和完善基层水利服务体系	64

八、加快水利配套立法建设和科技创新	65

附图：

附图1  福州市“十三五”水资源开发利用工程分布示意图

附图2  福州市水功能保护区划图

# 前   言

水资源是人类生存和发展不可缺少、不可替代的自然资源，是人类生存环境的基本要素，水资源可持续利用和水旱灾害防治关系到福州市社会稳定和现代化建设进程。福州市水资源相对丰富，过境客水量较大，但时空分布不均，水资源高效利用的难度较大。

随着福州市经济社会的快速发展和福州新区的设立，用水需求将呈快速增长趋势，与此同时，废污水排放量也不断增加，水安全问题仍为经济社会可持续发展的制约因素。因此，编制和实施《福州市“十三五”水资源开发利用与保护专项规划》（以下简称《规划》），构筑安全可靠的水资源保障体系，实现水资源的可持续利用，对实现全面建成小康社会具有重要的意义。

根据榕发改综〔2015〕38号文件，本《规划》由福州市水利局牵头组织编制，规划期2016年~2020年，规划范围为福州市市域（不含平潭综合实验区）。

《规划》立足福州市全市及福州新区的经济建设发展需要，在“十二五”水资源开发利用与保护建设的基础上，以供需平衡和保持优良水质为目标，主要阐述规划期内政府对水资源开发利用与保护工作的战略意图和工作重点，明确指导思想与目标任务，是政府引导和推进水资源开发利用与保护工作的行动纲领，是政府制定相关政策和安排重点项目的重要依据。本《规划》经市政府审定后，应动员组织全社会力量，努力实现规划确定的目标任务。

# 第一章  现 状 分 析

## 一、自然地理和河流水系

- （一）自然地理

福州市地处中国东南沿海、福建省中东部的闽江口，与台湾省隔海相望，位于北纬25°15′~26°39′，东经118°08′~120°31′，东濒东海，西邻南平、三明，北接宁德，南界莆田，陆域面积11575km2，2013年末常住人口694.05万人。

福州市境内低山、丘陵、台地连绵，盆谷镶嵌其间，在地貌剖面中，从西部到东部的各种地貌类型具有高低分层的分布规律，顺序依次为中山－低山－高丘－低丘－台地－平原，形成了阶梯状地形，层状结构明显,可划分为四个地貌区，即西北山地区、北部沿海丘陵区、中部沿海平原区和南部沿海台地岛屿区。西北山地区包括闽清、永泰两县全部，闽侯县大部，罗源、连江两县西部，福州市区北部，福清市西隅，约占全区58%的面积；北部沿海丘陵区包括罗源、连江两县大部分,鉴江半岛和黄岐半岛突出海中，地貌类型以丘陵为主，其中罗源县以高丘陵为主，连江县以低丘陵为主；中部沿海平原区包括长乐市全部及福清市、福州市区、连江县和闽侯县的一部分，主要由闽江冲积而成，地貌类型以平原为主，其次是丘陵，主要分布在平原四周,面积约占全区总面积的20%；南部沿海台地岛屿区主要为福清市，地貌类型以台地为主，面积较大的有宏路台地和龙高台地,面积约占全区总面积的9%。

- （二）水文气象

本区域属亚热带季风气候，气候温暖、雨量充沛、雨热同期，霜少无雪，夏长冬短，无霜期达326天。东南部纬度较低，地势平坦，濒临海洋，光热资源丰富，越冬条件优越；北部与西部纬度相对较高，多为中、低山，靠近内地，光热资源较差。年平均日照数为1700~1980小时。年平均气温为20~25℃，极端气温最高42.3℃，最低-2.5℃。年相对湿度约77%。主导风向为东北风，夏季以偏南风为主。7~9月天气炎热，是台风活动集中期，每年平均台风影响5~6次。降水量从东南向西北递增，沿海岛屿年降雨量仅900～1200mm，平原、台地为1200～1400mm，低中山区均在1600mm以上，局部可达2000mm以上。季节以5～9月的梅雨和台风雨降雨最多，占全年总雨量的47%～83%。

- （三）河流水系

福州市河流众多，主要独流入海河流有闽江、敖江、龙江、起步溪等。其中闽江为全省第一大河，流域面积60992km2，多年平均径流量586亿m3，在福州境内流域面积8554km2 ，主要支流有大樟溪、梅溪、安仁溪等；敖江为全省第六大河，流域面积2655km2，多年平均径流量28.8亿m3，详见表1。

福州市主要河流特性表

表1

| 河名 |  | 流域 面积（km2） | 境内流域面积 （km2） | 主河 道长 （km） | 境内河道长 （km） | 河道平均坡降 （‰） | 多年平均径流量 （亿m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 闽江 |  | 60992 | 8554 | 541 | 136 | 0.5 | 586 |
| 闽江主要支流 | 梅溪 | 956 | 956 | 78.6 | 78.6 | 13.7 | 8.25 |
|  | 安仁溪 | 328 | 328 | 39 | 39 | 18.6 | 3.28 |
|  | 大樟溪 | 4843 | 4400 | 234 | 135 | 4.06 | 47.58 |
| 敖江 |  | 2655 | 1225 | 137 | 93 | 2.6 | 28.8 |
| 龙江 |  | 538 | 474 | 62 | 36.1 | 4.0 | 4.9 |
| 起步溪 |  | 222 | 222 | 28.6 | 28.6 | 15 | 2.13 |

## 二、社会经济概况

福州市为海峡西岸经济区中心城市之一、国家历史文化名城、滨江滨海生态园林城市，是海峡西岸现代产业重要基地和现代服务业中心，2013年经济总量位居全国第30位。

2013年全市实现地区生产总值4678.5亿元，比上年增长11.5%，第一产业、第二产业、第三产业增加值比重分别为8.6%、45.6%、45.8%。完成农林牧渔业总产值684.79亿元，增长4.7%。现代农业发展加快，产业化、标准化生产不断推进，农业品牌创建成效显著，都市休闲农业发展迅速，科技兴农不断强化。工业经济稳健增长，全市完成全部工业增加值1654.51亿元，增长13.2%。轻、重工业发展齐头并进，化学纤维制造业、非金属矿物制品业、电气机械和器材制造业、纺织业、黑色金属冶炼和压延加工业等主导行业保持较快增长，成为工业经济增长的领头羊。

为落实国家支持福建省经济社会发展的一系列重大政策举措，在更高起点上加快建设闽江口金三角经济圈，全力推动福州科学发展、跨越发展，进一步加深拓宽海峡两岸交流合作，福州市委、市政府于2013年着手福州新区设立准备工作，并于2015年8月获得国务院《关于同意设立福州新区的批复》（国函〔2015〕137号）。福州新区的建设，将为福州拓展省会城市发展空间、培育新的发展增长极搭建一个跨越的全新平台。

批准设立的福州新区位于福州市滨海地区，分两个阶段开发建设，近期2020年规划范围包括马尾区、仓山区、长乐市、福清市部分区域，土地总规模800km2；远期2030年规划范围拓展到罗源县、连江县，土地总规模约1892km2。

福州新区近期规划范围涉及福州沿海、沿江4个县（市）区26个乡镇（街道），涵盖6个国家级和3个省级经济开发区。现状年常住人口为150万人，实现GDP864亿元，工业总产值约2000亿元。

## 三、水资源开发利用与保护现状

- （一）水资源量

福州市本地多年平均水资源量为99.88亿m3，人均水资源量1374m3。福州新区近期范围本地多年平均水资源量为5.09亿m3，人均水资源量339m3，福州各县市及福州新区本地水资源量汇总详见表2。

福州市和福州新区本地水资源量汇总表

表2

| 分区 | 地表水量 （亿m3） | 地下水量 （亿m3） | 地下水与地表水间的不重复量（亿m3） | 水资源总量 （亿m3） | 人均水资源量(m3/人) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福州市区 | 8.58 | 2.01 | 0.13 | 8.71 | 321 |
| 闽清 | 12.39 | 3.22 |  | 12.39 | 5163 |
| 闽侯 | 19.62 | 4.68 |  | 19.62 | 3114 |
| 长乐 | 5.14 | 1.20 | 0.17 | 5.31 | 781 |
| 福清 | 12.74 | 3.22 |  | 12.74 | 1062 |
| 永泰 | 20.23 | 4.38 |  | 20.23 | 7493 |
| 连江 | 9.66 | 2.71 |  | 9.66 | 1680 |
| 罗源 | 11.22 | 2.51 |  | 11.22 | 5219 |
| 福州市 | 99.58 | 23.92 | 0.30 | 99.88 | 1374 |
| 福州新区近期范围 | 5.04 | 1.44 | 0.05 | 5.09 | 339 |

- （二）水资源可利用量

根据《福建省水资源综合规划》成果，福州市境内水资源可利用量约33.6亿m3；过境水量扣除不能利用的洪水资源和生态流量后，可利用量约31.5亿m3；合计福州水资源可利用量约65.1亿m3。福州新区近期规划范围内本地水资源可利用总量约1.93亿m3。

- （三）水资源开发利用现状

- 1、2013年供水量

根据全国第一次水利普查资料统计，福州市现有蓄水工程444座（其中大型水库3座、中型水库13座、小型水库428座）、塘坝0.16万座、小型引水1.75万处、提水工程0.36万处、地下水工程2.6万处。根据2013年福州市水资源公报，全市2013年供水量31.04亿m3，其中，地表水源（蓄、引、提）供水量30.68亿m3，占99.8%；地下水源供水量0.36亿m3，仅占供水总量的1.2%。各行政区2013年各类工程供水量见表3。

福州市2013年各行政区各类工程供水情况

表3                                                              单位：亿m3

| 分 区 名 称 | 市辖区 | 福清 | 长乐 | 闽侯 | 连江 | 罗源 | 闽清 | 永泰 | 全市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓄水工程供水 | 1.51 | 2.15 | 0.35 | 0.38 | 0.76 | 0.32 | 0.34 | 0.46 | 6.27 |
| 引水工程供水 | 0.67 | 0.94 | 1.32 | 0.86 | 0.75 | 0.71 | 0.59 | 0.63 | 6.47 |
| 提水工程供水 | 4.41 | 2.08 | 4.19 | 2.54 | 1.13 | 0.88 | 1.57 | 1.14 | 17.94 |
| 地下水源供水 | 0.13 | 0.06 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.36 |
| 总 供 水 量 | 6.72 | 5.23 | 5.95 | 3.81 | 2.67 | 1.92 | 2.51 | 2.23 | 31.04 |

- 2、用水量及利用结构

根据福州市2013年水资源公报，全市年用水总量为31.04亿 m3，其中农业用水量11.33亿m3，占36.5%；工业用水量13.02亿m3，占41.9%；城乡生活公共和居民用水量4.8亿m3，占15.5%；生态用水量1.29亿m3，占4.1%；福州新区现状总用水量6.22亿m3。其中农业用水量2.63亿m3，占42.2%；工业用水量2.56亿m3，占41.1%；城乡生活公共和居民用水量0.97亿m3，占15.6%；生态用水量0.07亿m3，占1.1%。各行政区不同部门用水情况见表4。

福州市2013年各行政区不同部门用水情况

表4                                                          单位：亿m3

| 行 政 分 区 | 市辖区 | 福清 | 长乐 | 闽侯 | 连江 | 罗源 | 闽清 | 永泰 | 全市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农田 灌溉 | 0.51 | 2.09 | 1.31 | 1.68 | 0.84 | 0.53 | 1.29 | 1.69 | 9.94 |
| 林木 渔畜 | 0.08 | 0.34 | 0.09 | 0.22 | 0.17 | 0.10 | 0.18 | 0.21 | 1.39 |
| 工业 用水 | 2.47 | 1.78 | 3.96 | 1.35 | 1.29 | 1.11 | 0.87 | 0.19 | 13.02 |
| 城镇 公共 | 1.28 | 0.22 | 0.11 | 0.13 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 1.89 |
| 居民 生活 | 1.87 | 0.56 | 0.29 | 0.30 | 0.22 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 3.51 |
| 生态 环境 | 0.51 | 0.24 | 0.19 | 0.13 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 1.29 |
| 总 用 水 量 | 6.72 | 5.23 | 5.95 | 3.81 | 2.67 | 1.92 | 2.51 | 2.23 | 31.04 |

- 3、水资源开发利用潜力

福州市本地多年平均水资源量99.88亿m3，现状供水量29.76亿m3，尚有开发利用潜力。

新区近期规划范围：新区本地水资源总量5.09亿m3，新区现状可供水量6.29亿m3，其中本地水供水量约1.67亿m3，本地水开发利用率已较高，本地水资源开发潜力已较小。

除闽江外，福州市境内河流大部分属于沿海山区性河流，河流流程短，河床坡降大，汛期来水主要由台风暴雨造成，造成汛期大量洪水直接入海，枯水期无水可用，在没有新建蓄水工程的前提下，很难提高水资源利用量。本地的地下水总量有限，大规模开采易引起海水入侵，宜限采地下水。

- （四）水质状况

根据福州市2013年环境状况公报及2013年水资源利用公报，福州市主要江河、大型水库及生活饮用水源地水质状况如下：

- 1、主要江河水质

2013年水质评价河长500km，总体状况同上年相比略有下降。水质符合和优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水的河长为430km，占评价河长的86.00%。超标（Ⅳ、Ⅴ类）河长为70km，占14.00%，污染主要分布在闽江水口库区以及支流梅溪闽清河段，主要超标项目为溶解氧、氨氮和总磷。

闽江干流：评价河长176km（水口水库～马尾金刚腿）。丰水期水质符合Ⅱ类标准的为9km，占评价河长的5.11%；符合地表水Ⅲ类标准的为127km，占评价河长的72.16%；超标河长40km，占评价河长的22.73%。枯水期水质符合Ⅱ类标准的为52km，占评价河长的29.55%；符合Ⅲ类标准的76km，占评价河长的43.18%；超标河长48km，占评价河长的27.27%。全年期水质符合Ⅱ类标准的为28km，占评价河长的15.91%；符合Ⅲ类标准的100km，占评价河长的56.82%；超标河长48km，占评价河长的27.27%。

梅溪：评价河长22km，各水期水质均为Ⅳ类，主要超标项目为总磷。

大樟溪：评价河长135km（洑口乡～大樟溪口），各水期水质均符合和优于Ⅲ类标准。

敖江：评价河长131km（罗源与连江县境内的敖江干流），丰水期水质符合Ⅱ类标准为21km，占评价河长的16.03%，符合Ⅲ类标准的110km，占评价河长的83.97%；枯水期水质符合Ⅱ类标准的为21km，占评价河长的16.03%，符合Ⅲ类标准的为92km，占评价河长的70.23%，符合Ⅳ类标准的18km，占评价河长的13.74%；全年期水质符合Ⅱ类标准的为21km，占评价河长的16.03%，符合Ⅲ类标准的137km，占评价河长的83.97%。

龙江：评价河长36km（东张库区以上），丰水期、枯水期、全年期水质均为Ⅲ类。

- 2、大型水库水质

评价的水口、山仔和东张3座水库中，各水期水质均达到或优于Ⅲ类水。富营养状况评价结果显示，水口水库全年期、枯水期为轻度富营养，丰水期为中营养；山仔水库、东张水库各水期均为中营养。

- 3、集中式生活饮用水水源地

根据国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）对福州市西区水厂（文山里）、东南区水厂（鳌峰洲）、城门水厂（城门浚边）、新东区水厂（塘坂）和东张水库5个集中式生活饮用水水源地进行评价，除东张水库外其余均受铁和粪大肠菌群污染，水质时有超标。

- 4、水功能区水质

2013年辖区内评价的10个国家重要水功能区，全部达到水质目标。其中饮用水源区4个，保留区2个，过渡区1个，缓冲区1个，景观娱乐用水区2个。

## 四、“十二五”建设成就

- （一）治水思路不断丰富

贯彻落实中央1号文件和党的十八大精神，以及中央和省委省政府、市委市政府对水利改革发展的一系列部署要求，从以“四个立足四个着力推进”、“提供四水保障”的治水总体思路，到加快生态文明建设提出了“强水利、美生态、富百姓、建队伍、保平安”的水利发展新思路。

- （二）重大工程明显提速

“十二五”期间，相继建成了福清市闽江调水江阴支线供水工程、连江县黄岐半岛一期供水工程、闽调峡南泵站扩建工程等一批重大水利工程。有力推进了平潭及闽江口水资源配置（一闸三线）工程、福州市江北城区山洪防治及生态补水工程、罗源霍口水库等一大批项目前期工作。

- （三）民生水利持续加强

“十二五”期间，全市把解决民生水利问题放在更加突出的位置，着力解决好群众关心关注的水利问题。已解决全市193.6万农村居民饮水及4.5万学校师生饮水安全问题，并开展农村饮水安全的拾遗补缺，启动实施农村饮水提质增效工程。完成8座全国重点小（1）型水库、22座全国重点小（2）型水库、34座一般小（2）型水库除险加固，同时还完成了“惠民生”11座小型水库、41座小山塘及12座新出险小型水库除险加固。闽清岭里灌区骨干工程、永泰县清凉镇渔北渠灌区、长乐莲柄港大中型灌区节水配套改造及泵站完成更新改造。福清市佳家、长乐市茂丰、闽清县白樟镇、连江县东岱镇等7个水利科技推广示范基地建设相继完成。冬春农田水利基础建设累计完成水利工程水毁修复1614处。新增农田节水灌溉面积48.45万亩。

- （四）水利投入大幅增长

“十二五”期间，全市水利实现投入86.31亿元。其中，农村饮水安全工程完成投资9.56亿元，水库工程完成投资1.21亿元，水土保持综合治理完成投资2.52亿元，中小河流综合治理累计完成投资2.04亿元，冬春修水利五年累计投入27.78亿元。

- （五）生态建设加快推进

“十二五”期间，认真贯彻落实习近平总书记对水土流失治理工作的重要批示精神，按照“进则全胜”的要求，紧紧围绕“生态市”建设目标，以永泰、闽清两县为重点，扎实开展“一县一策、一乡一策”水保工作，全面强化水土保持生态建设。累计治理水土流失面积60.7万亩，完成永泰县节水型社会试点县的建设，启动省级及以上的35个水功能区、48个监测断面及本级25个重要水功能区水质监测工作。

- （六）改革管理持续深化

实施最严格的水资源管理制度，严格执行建设项目水资源论证、取水许可审批等用水监管制度，水资源管理系统建设实施方案。充分考虑供水成本、市场供求、资源稀缺、环境保护等综合因素，推行基本水价和计量水价相结合的两部制水价、丰枯季节水价等水价制度，合理确定非农业供水价格。

- （七）行业能力显著加强

配合省厅编制《福建省水资源条例》、《福建省河道管理条例》等地方性法规以及相关配套规章和实施细则，健全全市的水法规体系。严格执行建设项目水资源论证、取水许可审批等用水监管制度；严格水行政审批程序，规范水行政许可，强化监督检查。着力加快水利信息化体系建设、水资源信息采集及监控、水土保持预防监测、水利工程建设管理、水利建设市场信息等系统建设和整合取得新进展。

## 五、存在问题

- （一）闽江下游咸潮入侵危及取水水源水质安全

闽江下游属河口感潮区，由于河床逐年下切，导致咸潮入侵加剧，已影响到沿河取水口的取水安全，影响生活生产用水，造成较大的社会不利影响。另外由于闽江下游河道下切，河道槽蓄量增加数倍,导致排入闽江的废污水不易流入外海，污染物在闽江南北港长时间回荡，导致南北港取水口的水质不容乐观。闽江中上游的采砂、船舶航行、乱倾倒废水垃圾等也都会造成污染。

- （二）境内水资源已无法满足经济社会可持续发展的要求

随着城镇化水平的提高、产业规模的发展和福州新区的设立，福州市需水量持续增加。全市水资源相对丰富，但时空分布不均，境内大部分河流源短流急，水资源进一步开发利用的难度大，水资源开发利用已无大的潜力。部分区域由于用水紧张，城镇供水水源挤占了农业灌溉用水和河道生态用水。此外，沿海局部地区存在一定程度的海水入侵问题，主要原因是过量开采地下水。

- （三）用水效率和节水水平有待进一步提高

福州市用水指标优于全省平均水平，但与国内节水先进城市相比尚有差距。全市电力、冶金、化工等高耗水产业比重较大，高耗水行业工业用水重复利用率不高，提高用水效率仍有余度；城市生活节水器具应用面不广，管网漏损率较高，水量损失严重；农灌渠道防渗漏能力较差，先进灌溉方式应用仍不广泛。节水管理上还存在管理粗放、缺少节水硬措施、再生水利用薄弱等问题。

- （四）水生态安全保障能力有待提升

全市累计水土流失面积占土地总面积的8.9%，局部地区水生态仍较脆弱。供水水库营养化程度较高及城区污染负荷较重，废污水排放量随着经济的迅速发展和城市化水平的提高而增加，部分江河湖泊水体污染问题较为突出，水环境保护压力不断加大，水生态安全保障能力有待提升。

- （五）水资源管理管理体制不够完善

传统的水资源管理体制将城市与农村、地表水与地下水、水量与水质等进行分割管理，侧重区域管理，流域管理薄弱，管理体制难以满足水资源统一管理的需要。另一方面，水资源保护监测设施、信息传输等手段相对滞后，全市水资源质量监测站网布局不合理，密度偏低，难于适应水资源管理和水功能区管理的要求。

# 第二章  指导思想及目标

## 一、指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记关于保障水安全的重要讲话精神，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方略，按照“强水利、美生态、富百姓、建队伍、保平安”的总体要求，统筹考虑水资源保护与利用、开源与节流、水质与水量、流域与区域的关系，坚持经济社会发展与资源、人口、环境相协调，坚持节流、开源与保护水源并重的方针，统一规划、统一管理、持续平衡，构建水资源安全、水生态安全保障体系，为福州市科学发展、跨越发展和生态文明先行示范区建设提供放心水、平安水、高效水、生态水。

## 二、基本原则

1、协调发展原则

按照“先生活、后生产，先节水、后调水，先地表、后地下，先重点、后一般”的原则，统筹安排生活、生产和生态环境用水，对水资源进行统一管理，对水工程进行统一规划、分期建设，使水资源安全保障与经济社会发展相协调，实现水资源可持续利用。

2、开发利用与保护节约并重原则

加强水（环境）功能区管理和重要水源地保护，实行入河排污监测和排污总量控制，削减主要污染物排放总量，大力宣传和鼓励节约用水，减少排污，合理开发利用新水源。

3、公平、高效原则

水资源是公共资源，要从全局角度出发，对全市水资源进行公平高效配置，以获得最佳的经济、社会和环境总体效益，提高水资源对经济社会的承载能力。

4、依法管水原则

对水资源开发、利用、节约、保护和管理的各个方面加强依法行政和管理。进一步建立健全以水权、水市场为理论基础、适应社会主义市场经济要求、政府宏观调控与市场机制相结合的水资源管理体制，使涉水事务的管理更加科学、规范、高效。

5、科学治水原则

加大水资源领域的科技投入力度，在节水、供水、水资源保护领域提倡创新，引进推广新技术、新材料、新工艺，依靠科技创新，促进水资源保障体系建设。

## 三、规划目标

通过对水资源的合理开发、优化配置、全面节约、高效利用、有效保护及综合治理，使水资源安全保障能力进一步提高，节约型社会建设取得明显进展，水资源保护工作更加高效有序，满足我市经济社会发展对水资源提出的更高要求。

- 1、水资源管理控制性指标

根据福州市水资源管理“三条红线”各地控制目标，2015年福州市用水总量控制在34.70亿m3以内，万元工业增加值用水量比2010年下降41.01%，农业灌溉水有效利用系数提高到0.54，水功能区水质达标率提高83%以上；2020年全市用水总量控制在36.70亿m3以内，水功能区水质达标率提高88%以上；2030年福州市用水总量控制在38.90亿m3以内，水功能区水质达标率提高96%以上。

福州市水资源管理“三条红线控制指表

表5

| 地区 | 用水总量（单位：亿m3） |  |  | 用水效率 |  | 水功能区水质达标率（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015年 | 2020年 | 2030年 | 2015年 |  | 2015年 | 2020年 | 2030年 |
|  |  |  |  | 万元工业增加值用水量比2010年下降（%） | 农田灌溉有效利用系数 |  |  |  |
| 福州市 | 34.70 | 36.70 | 38.90 | 41.01 | 0.54 | 83 | 88 | 96 |
| 备注 | 用水总量含火电行业冷却耗水量 |  |  |  |  |  |  |  |

2、供水目标

保持全市水资源供需基本平衡，解决各地工程性、资源性、水质性缺水问题，规划建设一批蓄、引、提、调等供水工程，继续完善城镇供水系统，大力推进农村饮水工程建设。至2020年，全市新增年供水能力8.04亿m3（p=95%），生活和重要工业供水保证率达到95%以上，保障生态用水需求；城市供水普及率100%，村镇自来水普及率100%；农业有效灌溉面积达到175万亩，灌溉保证率达到90%，县级以上城区建立应急供水机制。

3、节水目标

继续推进节水型社会建设，逐步提高水资源与环境的承载力，使农业、工业、生活用水定额有明显下降，水利用效率有明显提高。至2020年，新增农田有效灌溉面积2.8万亩、节水灌溉面积2万亩，农田灌溉水有效利用系数达到0.58以上，平均工业用水重复利用率达到70%，平均工业万元增加值用水量52m3。

4、保护目标

加大水资源保护力度，加强水（环境）功能区监测能力建设。至2020年，全面遏制水污染进一步发展的趋势，水环境质量得到显著改善，全市主要江河湖泊水（环境）功能区水质达标率88%以上，城市集中式生活饮用水水源地水质达标率100%，乡村自来水合格率达到100%，城市污水处理率达到95%，城镇过境河段水质明显好转，水库富营养化有所好转，主要河流河口区最小生态环境用水保证率有较大幅度提高。

福州市“十三五”水资源开发利用与保护主要目标值

表6

| 内容 | 序号 | 项 目 | 指标 属性 | 单位 | 指标 |  | 三条红线 2020年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2020年 |  |
| 供水 | 1 | 水资源开发利用率 | 预期性 | % | 28.1 | 35.7 |  |
|  | 2 | 供水能力 | 预期性 | 亿m3 | 29.76 | 37.80 |  |
|  | 3 | 新增供水能力 | 预期性 | 亿m3 | 8.04 |  |  |
|  | 4 | 社会安全饮用水比例 | 预期性 | % | 88 | 95 |  |
|  | 5 | 解决农村饮水安全人口 | 预期性 | 万人 | 90 | 150 |  |
|  | 6 | 有效灌溉面积 | 预期性 | 万亩 | 171 | 175 |  |
|  | 7 | 灌溉保证率 | 预期性 | % | 75～90 | 90 |  |
|  | 8 | 应急供水机制 | 预期性 |  | / | 县级以上城市 |  |
|  | 9 | 城市供水普及率 | 预期性 | % | / | 100 |  |
|  | 10 | 农村自来水普及率 | 预期性 | % | / | 100 |  |
| 节水 | 11 | 总用水量 | 预期性 | 亿m3 | 33.41 | 36.39 | 36.70 |
|  | 12 | 人均综合用水量 | 预期性 | m3 | 480 | 410 |  |
|  | 13 | 万元GDP用水量 | 约束性 | m3 | 70 | 40 |  |
|  | 14 | 节水灌溉面积 | 预期性 | 万亩 | 60 | 62 |  |
|  | 15 | 灌溉用水毛定额 | 约束性 | m3/亩 | 808 | 724 |  |
|  | 16 | 灌溉水利用系数 | 约束性 |  | 0.52 | 0.58 |  |
|  | 17 | 工业用水重复利用率 | 约束性 | % | 65 | 70 |  |
|  | 18 | 万元工业增加值用水量 | 约束性 | m3 | 75 | 52 |  |
| 保护 | 19 | 水功能区水质达标率 | 预期性 | % | / | 88 | 88 |
|  | 20 | 城市主要供水水源地水质监控率 | 预期性 | % | / | 100 |  |
|  | 21 | 城市集中式生活饮用水源 水质达标率 | 约束性 | % | 99.5 | 100 |  |
|  | 22 | 乡村自来水合格率 | 约束性 | % | / | 100 |  |
|  | 23 | 主要江河监测断面水质达标率 | 约束性 | % | 91.7 | 98 |  |
|  | 24 | 主要流域水质优良比例 | 预期性 | % | 91.4 | 95 |  |
|  | 25 | 水土流失面积比例 | 预期性 | % | / | 小于5.6% |  |

备注：2020年指标为保证率95%枯水年预测值

# 第三章  水资源供需态势

## 一、水资源需求背景

- （一）经济社会发展趋势

“十三五”期间，福州将打造成为具有国际竞争力的高新技术产业和现代服务业基地，通过产业集群、港口、现代服务业的发展带动福州城市发展，通过合理的工业布局推进城市工业势能转化为城市势能。在优化结构、提高效益、降低能耗和保护环境的基础上，预计“十三五”末，实现生产总值9100亿元，工业增加值达到2800亿元，农业基本形成现代化体系。

拟设立的福州新区近期规划范围包括马尾区、仓山区、长乐市、福清市部分区域。2020年，新区城市框架、高端产业、基础设施及生态体系初步形成，马尾新城区基本建成，重点产业园区、重要城市组团建设取得重大突破，经济社会持续健康发展，与平潭一体化发展格局基本确立，形成海峡两岸交流合作重要承载区。规划至2020年，新区人口达到240万人，GDP达到2260亿元，工业增加值达到1100亿元。

- （二）用水发展趋势

水资源是发展国民经济不可缺少的重要自然资源，是实现经济社会可持续发展的重要保证。预计“十三五”末福州市总人口（不包括平潭综合实验区）将达820万人，GDP将达9100亿元，经济的迅速发展必然导致用水需求的快速增长，水资源的时空分布和人口分布、经济布局不匹配的矛盾更加突出；随着工业生产技术的提高，单位产品用水量在下降，而工业需水却随工业发展规模的扩大呈不断增长趋势；随着生活水平的不断提高，城乡居民饮水需求对水质和水量提出更高要求；随着耕地面积的减少及种植结构的变化，及灌溉方式的改变，农业需水逐步降低；随着城市化的深入推进，城市公共用水和第三产业用水将不断增加。

## 二、需水预测

水资源分区：分别对福州市（不含平潭综合实验区）、福州新区进行水资源需求预测分析。

用水设计保证率：工业、城镇生活用水保证率采用95%，农业灌溉用水保证率采用90%。

以《福州市城市总体规划》（2011—2020）及《福州新区总体方案》为依据，结合经济社会发展的现状，预测“十三五”期间福州市及福州新区的社会经济发展情况；根据上述预测结果，结合现状及2020的城镇综合生活用水定额、工业增加值用水定额、灌溉毛定额等定额，预测福州市及福州新区2020年需水情况。

福州市现状基准年多年平均、p=95%保证率需水量分别为32.42亿m3、33.41亿m3，2020年多年平均、p=95%保证率需水量分别35.48亿m3、36.39亿m3；福州新区现状基准年多年平均、p=95%保证率需水量分别为6.21亿m3、6.35亿m3；2020年多年平均、p=95%保证率需水量分别为7.65亿m3、7.77亿m3。

根据《福州市人民政府关于下达水资源管理“三条红线”各地控制目标的通知》（榕政综〔2014〕94号），福州市和福州新区 “三条红线”控制目标为：福州市2020年用水总量控制在36.70亿m3以内；福州新区用水总量控制在9.60亿m3以内。

本次预测福州市2020年总需水量36.39 亿m3，福州新区总需水量7.77  亿m3。对照福州市水资源“三条红线”的成果，福州市域和福州新区用水总量均满足“三条红线”的用水总量控制目标。

## 三、可供水量分析

福州市现有蓄水工程444座（其中大型水库3座、中型水库13座、小型水库428座）、塘坝0.16万座、小型引水1.75万处、提水工程0.36万处、地下水工程2.6万处。

福州市现状基准年多年平均、p=95%保证率供水能力分别为32.11亿m3、29.76亿m3；“十三五”期间，福州市将规划实施一批蓄、引、提和调水等供水工程，工程建成后，2020年多年平均、p=95%保证率供水能力分别提高至40.64亿m3、37.80亿m3，新增可供水量分别为8.53 亿m3、8.04亿m3。

福州新区现状基准年多年平均、p=95%保证率可供水量分别为6.29亿m3、5.79亿m3。规划水平年新增外引水水源主要为平潭及闽江水资源配置工程、塘坂引水二期工程、罗源敖江供水工程。预测2020年p=95%年份可供水量达到7.81亿m3，新增可供水量2.02亿m3。

## 四、水资源供需平衡

从水资源供需平衡分析情况看，福州市现有工程P=95%保证率可供水量29.76亿m3，需水量33.41亿m3，缺水量3.65亿m3，缺水率10.95%，属于轻度缺水；随着经济社会的进一步发展，预测2020年全市需水量36.39亿m3，按现有供水能力进行供需平衡，2020年缺水量6.63亿m3，缺水率达18.21%，轻度缺水；福州新区现有工程可供水量5.79亿m3，需水量6.35亿m3，缺水量0.55亿m3，缺水率8.79%，属于微缺水；按现有供水能力进行供需平衡，2020年缺水量1.97亿m3，缺水率25.4%，达到中度缺水。

十三五期间，福州市规划实施一批蓄、引、提、调等供水工程后，福州市及福州新区可供水量略有盈余。工程实施后基本上实现水资源供需平衡，可满足福州市经济社会发展生活、生产和生态用水负荷需求，保障经济社会的发展。

# 第四章  主 要 任 务

为支撑经济社会的可持续发展，“十三五”时期，福州市水资源开发利用工作与节约保护要以建设安全可靠的水资源保障体系为主要任务，突出如下重点：一是加快重点蓄、引、提、调水工程建设，增强水资源时空调配能力；二是大力发展城乡供水，满足城镇化水平不断提高的需要，解决农村居民的安全饮用水问题；三是强化水资源的监管保护，以保障水源安全为重点，全面加强水环境综合整治，维系良好的水环境和水生态；四是推行节水型社会建设，提高水资源承载能力，促进水资源的可持续利用。

## 一、水资源开发利用规划

- （一）加快建设水资源配置工程

福州市闽江下游片区水资源配置以闽江为主，敖江、大樟溪为辅。闽江南港以南区域在开发利用境内水资源的同时，主要依托闽江引水（从闽江及大樟溪引调水）；敖江供水区域立足境内开发利用。结合规划工程的前期工作进度，“十三五”期间水资源配置工作安排如下：

- 1、蓄水工程

推进罗源县霍口水库，永泰县龙湘水库、罗源县曹垅（昌西）水库、长乐市新田水库、马尾区天台水库、罗源县铁香炉水库、上娄洋水库、坑里水库、碧里水库、连江县马鼻凤山水库、九龙水库、麒麟山水库、九溪水库、红溪水库、横溪水库、闽清县石潭溪水库、青安水库、胜利水库扩蓄、五台水库、福清市云光水库等20座蓄水工程建设，新增总库容4.38亿m3，多年平均年新增可供水量为 2.98亿m3，总投资44.59亿元，其中“十三五”拟投资37.24亿元。

（1）霍口水库

霍口水库位于罗源县霍口乡敖江干流上，坝址以上流域面积1171km2，是以供水为主，结合防洪、发电和满足生态环境需水等综合利用的大型水库。水库总库容2.97亿m3，多年平均可供水量1.78亿m3，工程静态总投资25亿元，可解决罗源县用水需求，同时向福州、连江、长安开发区及琅岐经济区提供可靠的水源。

（2）龙湘水库

龙湘水库位于大樟溪中游龙湘村附近，坝址以上流域面积2120km2，工程任务调整为以供水为主，兼顾防洪、发电。水库总库容0.95亿m3，调节库容0.65亿m3（正常蓄水位195m方案），增加一闸三线工程可引水量0.52亿m3，有效提高下游可取水流量及取水可靠性。工程静态投资约10亿元。

（3）曹垅（昌西）水库

曹垅（昌西）水库位于罗源县起步溪支流护国溪上，坝址以上流域面积24.5km2，是以防洪、供水为主的中型水库，水库承担下游护国溪的防洪任务，规划正常蓄水位300m，总库容1300万m3，其中防洪库容428万m3，多年平均可供水量1830万m3。工程静态投资约2.8亿元。

（4）新田水库

新田水库工程位于长乐市三溪流域支流东岭溪下游，坝址以上流域面积16.3km2，总库容806.4万m3，主要向长乐市滨海工业区供水，多年平均可供水量697万m3，工程静态总投资1.3亿元。

（5）天台水库

天台水库位于马尾区浩溪水库上游，为以防洪为主，兼顾供水的综合利用水库。水库总库容318.05万m3，多年平均可供水量519万m3，减轻长安投资区的供水压力，工程静态总投资1.0亿元。

（6）铁香炉水库

铁香炉水库位于罗源县牛梅溪干流上，是鉴江镇的重要水源之一。坝址控制流域面积21.5km2，总库容580万m3，多年平均可供水量979万m3，工程静态总投资1.00亿元。

（7）上娄洋水库

上娄洋水库位于罗源县牛澳溪主干流上，坝址以上流域面积5.29km2，总库容382万m3，向罗源火电厂供水，多年平均可供水量530万m3，工程静态总投资0.5亿元。

（8）坑里水库

坑里水库位于罗源县坑里溪流域上，坝址控制流域面积5.38km2，总库容316万m3，向罗源火电厂供水，多年平均可供水量328万m3，工程静态总投资0.8亿元。

（9）碧里水库

碧里水库位于罗源县碧里溪干流上，坝址控制流域面积为7.1km2，总库容240万m3，向罗源火电厂供水。多年平均可供水量441万m3，工程静态总投资为0.50亿元。

（10）马鼻凤山水库

马鼻凤山水库位于连江县亭溪上游，坝址以上流域面积5.67km2，总库容101万m3，为小(一)型供水水库，供水范围为马鼻全镇，多年平均可供水量365万m3，工程静态总投资0.5亿元。

（11）九龙水库

九龙水库位于连江县东湖镇，为东湖镇的供水水源，坝址以上流域面积4.06km2，总库容120万m3，年平均可供水量565万m3，工程静态总投资0.1亿元。

（12）麒麟山水库

麒麟山水库位于连江县浦口镇，供水范围为浦口镇，坝址以上流域面积11.05km2，总库容275万m3，多年平均可供水量374万m3，工程静态总投资0.35亿元。

（13）九溪水库

九溪水库位于连江县马鼻镇，为马鼻镇的供水水源，坝址以上流域面积4.06km2，总库容117万m3，多年平均可供水量159万m3，工程静态总投资0.055亿元。

（14）红溪水库

红溪水库位于连江县坑园镇，为坑园镇的供水水源，坝址以上流域面积3.83km2，总库容11.63万m3，多年平均可供水量17万m3，工程静态总投资0.04亿元。

（15）横溪水库

横溪水库位于连江县丹阳镇，为丹阳镇的供水水源，坝址以上流域面积20.8km2，总库容150万m3，多年平均可供水量204万m3，工程静态总投资0.06亿元。

（16）石潭溪水库

石潭溪水库位于闽清县石潭溪中游河段，坝址以上流域面积15.4km2，大王墩引水渠道利用集雨面积6.4km2，总库容118万m3，是以供水为主兼顾发电的综合性开发项目，供闽清县城区用水，多年平均可供水量191万m3。工程静态总投资0.22亿元。

（17）胜利水库扩蓄工程

胜利水库位于闽清县云龙乡境内，流域面积3.5km2。其作为云龙乡水厂的规划水源点，由于流域面积小，来水量少，满足不了今后的用水需要，为此规划进行跨流域引水，兴建云中贤带坑引水渠和际上坑引水渠，扩蓄后增加可供水量为404万m3。多年平均可供水量213万m3，工程静态总投资0.012亿元。

（18）五台水库

闽清县五台水库流域面积1.0km2，总库容100万m3，建成后向白樟镇供水，多年平均可供水量172万m3，工程静态总投资0.05亿元。

（19）青安水库

闽清县青安水库，流域面积0.5km2，总库容8.0万m3，为白樟镇供水水源，多年平均可供水量13万m3，工程静态总投资0.05亿元。

（20）云光水库

云光水库位于福清市海口镇，建成后向镇区供水，水库总库容10万m3，多年平均可供水量18万m3，工程静态总投资0.25亿元。

- 2、引调水工程

继续推进连江县塘坂引水二期工程、罗源鳌江供水工程建设，规划建设福建省平潭及闽江口水资源配置工程、连江县筱埕镇水厂二水源工程、青口地区第二水源工程、南通地区第二水源工程、闽侯荆溪镇第二水源工程、南屿镇第二水源工程、长乐市珠湖引水隧洞工程等9处引调水工程, 以及闽侯县竹岐乡二水源工程、闽侯白沙镇第二水源工程、青口溪兜水库第二水源工程等3处引水工程改造项目，总引调水流量77.7m3/s，年供水量24.5亿m3，静态总投资79.87亿元，其中“十三五”拟投资69.92亿元。

（1）塘坂引水二期工程

工程从塘坂水库取水，供水范围为连江城区及可门港开发区、长安开发区及琅岐岛，由塘坂主线、文山支线和琅岐支线组成。设计输水规模40万m3/d，工程总投资8.0亿元，现已动工建设，计划于2018年竣工。

（2）罗源敖江供水工程

工程从傍尾电站水库库区取水，供水范围为罗源县。工程设计引水规模40万m3/d，工程于2011年5月动工，计划2017年竣工。工程静态总投资4.0亿元，已完成投资1.5亿元，“十三五”期间计划投资2.5亿元。

（3）福建省平潭及闽江口水资源配置（一闸三线）工程

工程从大樟溪莒口闸上游取水，并从闽江干流竹岐取水口引水补充、引水至福清、平潭、长乐、福州南港片区。总体布局为“一闸三线”，即大樟溪莒口闸，闽江竹岐引水线路、莒口至福清及平潭输水线路、莒口至福州及长乐输水线路，同时利用已建成的福清东张水库、平潭三十六脚湖水库、闽侯三溪口水库作为受水区的调蓄水库。考虑龙湘水库调节后，工程多年平均引水量为8.70亿m3，扣除输水损失后，骨干工程末端供水量为7.89亿m3，工程静态总投资63.82亿元。

（4）长乐市珠湖引水隧洞工程

工程拟由长乐上洞江引闽江水，以补充文武砂水库的水量，满足其景观需求，并可有效解决滨海工业集中区的工农业生产缺水问题。工程供水规模为12.5万m3/d，静态总投资3.80亿元。

（5）其他工程

规划连江筱埕镇水厂二水源工程、闽侯青口地区第二水源工程、南通地区第二水源工程、荆溪镇第二水源工程、南屿镇第二水源工程、青口溪兜水库第二水源工程等城镇供水第二水源工程，为闽侯县青口镇、祥谦镇、尚干镇、南通镇、荆溪镇、南屿镇的供水开辟第二水源 ，提高以上区域供水保障程度，工程静态总投资2.70亿元。

福州市“十三五”水资源配置工程情况表

表7                                                                                                                单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设性质、规模、内容 | 建设地点 | 建设起止 年限 | 前期进展 | 静态总投资 | 2011-2015年已完成投资 | 2016-2020年计划投资 | 2021年后投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建大中型水库 |  |  |  |  | 378000 | 15000 | 315000 | 48000 |
| 1-1 | 罗源县霍口水库 | 新建，大型水库，总库容2.97亿m3 | 霍口乡 | 2016-2019 | 国家已立项 | 250000 | 10000 | 200000 | 40000 |
| 1-2 | 永泰县龙湘水库 | 总库容0.95亿m3，可增加一闸三线工程多年平均可引水量0.52亿m3 | 龙湖村 | 2015-2020 | 预可（电口） | 100000 | 5000 | 95000 |  |
| 1-3 | 罗源曹垅（昌西）水库 | 总库容1300万m3，防洪、供水 | 七步镇 | 2019~2021 | 规划 | 28000 |  | 20000 | 8000 |
| 2 | 新建小型水库 |  |  |  |  | 67902 | 5500 | 57402 | 5000 |
| 2-1 | 马尾天台水库 | 大坝坝型为浆砌石双曲拱坝，总库容339.54万m3。坝高78m，坝顶宽5.0m。大坝坝顶设溢流段自由溢流 | 亭江镇 | 2014-2016 | 可研阶段 | 10000 | 5000 | 5000 |  |
| 2-2 | 福清市云光水库 | 新建10万m3水库一座 | 海口镇 | 2016-2017 |  | 2500 |  | 2500 |  |
| 2-3 | 长乐市新田水库 | 砌石大坝高39.5m，长209m，总库容801万m3 | 江田镇 | 2019-2021 | 正在可研论证 | 13000 |  | 11000 | 2000 |
| 2-4 | 连江县马鼻凤山水库 | 库最大坝高27.5m，坝长550m，总库容101万m3 | 马鼻镇 | 2014-2017 | 初设审查 | 5000 | 200 | 4800 |  |
| 2-5 | 连江县九龙水库 | 流域面积4.06km2，高25.5m | 东湖镇 | 2015-2017 | 规划阶段 | 1000 | 300 | 700 |  |
| 2-6 | 连江县麒麟山水库 | 集雨面积11.05km2，水库最大坝高20m,总库容275万m3 | 浦口镇 | 2018-2020 | 可研阶段 | 3500 |  | 3500 |  |
| 2-7 | 连江县九溪水库 | 集雨面积4.06km2，水库最大坝高26.05m，坝顶长度81m，总库容117万m3 | 马鼻镇 | 2018-2020 | 规划阶段 | 550 |  | 550 |  |
| 2-8 | 连江县红溪水库 | 浆砌石单曲拱坝，水库最大坝高18.5m，坝长91m，流域面积3.83km2，总库容11.63万m3 | 坑园镇 | 2017-2019 | 规划阶段 | 400 |  | 400 |  |
| 2-9 | 连江县横溪水库 | 浆砌石单曲拱坝，水库最大坝高25m，坝长112m，流域面积20.8km2，总库容150万m3 | 丹阳镇 | 2018-2020 | 规划阶段 | 600 |  | 600 |  |
| 2-10 | 罗源县上娄洋水库 | 新建，小（一）型水库，库容100万m3 | 碧里乡 | 2017-2020 | 规划已审批 | 5000 |  | 5000 |  |
| 2-11 | 罗源县坑里水库 | 新建，小（一）型水库，库容400万m3 | 碧里乡 | 2017-2020 | 规划已审批 | 8000 |  | 8000 |  |
| 2-12 | 罗源县铁香炉水库 | 新建，小（一）型水库，库容300万m3 | 鉴江镇 | 2017-2020 | 规划已审批 | 10000 |  | 10000 |  |
| 2-13 | 罗源县碧里水库 | 新建，小一型水库，库容240万m3 | 碧里乡 | 2019-2023 | 规划已审批 | 5000 |  | 2000 | 3000 |
| 2-14 | 闽清县石潭溪水库 | 小（一） | 石潭溪 | 2016-2019 |  | 2232 |  | 2232 |  |
| 2-15 | 闽清县青安水库 | 小（二） | 青安 | 2016-2019 |  | 500 |  | 500 |  |
| 2-16 | 闽清县胜利水库扩蓄 | 小（一） | 云龙乡 | 2016-2017 |  | 120 |  | 120 |  |
| 2-17 | 闽清县五台水库 | 新建库容36万m3 | 半山村 | 2017-2019 |  | 500 |  | 500 |  |
| 3 | 引调水工程 |  |  |  |  | 798651 | 99500 | 699151 |  |
| 3-1 | 福建省平潭及闽江口水资源配置（一闸三线）工程 | 主要建设内容包括大樟溪莒口拦河闸、闽江竹岐至大樟溪引水线路(35km)、莒口至福清及平潭输水线路、莒口至福州及长乐输水线路，同时利用已建成的福清东张水库、平潭三十六脚湖、闽侯三溪口水库作为受水区的调蓄水库。考虑龙湘水库调节后，多年平均可引水量为8.70亿m3，扣除输水损失后，骨干工程末端供水量为7.89亿m3 | 福州市、闽侯、永泰、福清、长乐、平潭 | 2013-2020 | 可研阶段 | 611026 | 60000 | 551026 |  |
| 3-2 | 连江县塘坂引水二期工程 | 设计日供水40万t，引水方式为隧洞引水 | 连江、琅岐、亭江 | 2015-2018 | 可研阶段 | 80000 | 21000 | 59000 |  |
| 3-3 | 连江县筱埕镇水厂二水源工程 | 设计日供水0.72万t，引水方式为管道敷设 | 筱埕镇 | 2016-2017 | 可研阶段 | 2625 |  | 2625 |  |
| 3-4 | 罗源鳌江供水工程 | 新建，调水规模40万m3/d | 霍口乡至松山镇沿线 | 2013-2017 | 已动工 | 40000 | 15000 | 25000 |  |
| 3-5 | 青口地区第二水源工程 | 修建1座日供水10万t水厂，铺设主管道5km，管网改造125km | 青口、祥谦、尚干三镇 | 2017-2019 | 结合北水南调工程进度实施 | 8000 | 0 | 8000 |  |
| 3-6 | 南通地区第二水源工程 | 修建1座日供水6万t水厂，铺设主管道5km，管网改造100km | 南通镇 | 2017-2018 | 已规划 | 5000 | 0 | 5000 |  |
| 3-7 | 荆溪镇第二水源工程 | 修建1座日供水3万t水厂，铺设主管道30km | 荆溪镇 | 2017-2018 | 已规划 | 3000 | 0 | 3000 |  |
| 3-8 | 闽侯县竹岐乡第二水源工程 | 铺设主管道9km | 竹岐乡 | 2015-2020 | 规划，部分实施中 | 3000 | 1000 | 2000 |  |
| 3-9 | 闽侯白沙镇第二水源工程 | 铺设主管道17km | 白沙镇 | 2015-2020 | 已铺设10km | 4000 | 2000 | 2000 |  |
| 3-10 | 青口溪兜水库水库第二水源工程 | 铺设主管道5km | 青口镇 | 2013-2020 | 已铺设3km | 1000 | 500 | 500 |  |
| 3-11 | 南屿镇第二水源工程 | 铺设主管道30km，管网改造100km | 南屿镇 | 2018-2019 | 正在规划 | 3000 | 0 | 3000 |  |
| 3-12 | 长乐市珠湖引水隧洞工程 | 洞长5900m，引渠1700m，工程规模 12.5万m3/d | 长乐市 | 2018-2020 | 正在规划 | 38000 |  | 38000 |  |
| 4 | 总计 |  |  |  |  | 1244553 | 120000 | 1071553 | 53000 |

- （二）大力发展村镇供水

村镇饮水安全工程是村镇居民生存与生活的重要基础设施。目前福州市部分城镇集中供水系统尚不完善，存在管网漏失偏大、二次污染等问题；部分农村地区还存在饮用水水质不达标、水量不充足、供水保证程度不高、用水不方便等饮水不安全问题。为适应社会经济发展的需要，须积极推进村镇供水基础设施的建设，进一步扩大供水受益面，提高供水质量与保证率。

规划“十三五”期间，加强城镇供水水厂制水工艺改造，积极推进城镇直饮水试点工作，加大城镇管网改造力度，加快建设新水厂，适应城镇发展的需要；配合新一轮社会主义新农村建设，按“先急后缓、先重后轻、突出重点、分步实施”原则，大力推进农村饮水安全工程建设。计划新建和续建水厂约3.1万m3/d，更新改造供水管道304km，实施农村饮水安全工程和安全提升改造工程工程11处，工程总投资6.93亿元。

福州市 “十三五”农村饮水规划情况表

表8                                                                                                         单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设性质、规模、内容 | 建设地点 | 建设起止年限 | 前期进展 | 总投资 | 2011-2015年已完成投资 | 2016-2020计划投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大湖乡集镇供水和村级供水提升改造工程 | 新建日供水5000t水厂，铺设输配水、入户管网 | 闽侯大湖乡 | 2016 | 正在编制实施方案 | 1000 | 0 | 1000 |
| 2 | 洋里乡农村饮水安全提升改造工程 | 管网改造、增设投药设备、化验室等 | 闽侯洋里乡 | 2017 | 正在规划 | 800 | 0 | 800 |
| 3 | 竹岐乡集镇供水工程 | 日供水3600t水厂改造，新铺设输水管道、8个村管网改造 | 闽侯竹岐乡 | 2017-2018 | 正在规划 | 1500 | 0 | 1500 |
| 4 | 鸿尾乡集镇供水工程 | 新建日供水20000t水厂，铺设输配水管网 | 闽侯鸿尾乡 | 2016-2017 | 正在编制初步设计、施工图设计 | 3000 | 0 | 3000 |
| 5 | 小箬乡农村饮水安全提升改造工程 | 管网改造、增设投药设备、化验室等 | 闽侯小箬乡 | 2016 | 正在规划 | 300 | 0 | 300 |
| 6 | 廷坪乡集镇供水工程 | 日供水2000t水厂改造，新铺设输水管道 | 闽侯廷坪乡 | 2017-2018 | 正在规划 | 1000 | 0 | 1000 |
| 7 | 荆溪镇农村饮水安全提升改造工程 | 管网改造、增设投药设备、化验室等 | 闽侯荆溪镇 | 2017-2018 | 正在规划 | 1000 | 0 | 1000 |
| 8 | 南屿镇农村饮水安全提升改造工程 | 管网改造、增设投药设备、化验室等 | 闽侯南屿镇 | 2016-2017 | 正在规划 | 2000 | 0 | 2000 |
| 9 | 青口地区农村饮水安全提升改造工程 | 管网改造、增设过滤、投药设备、化验室等 | 闽侯青口、祥谦、尚干三镇 | 2016-2018 | 正在规划 | 6000 | 0 | 6000 |
| 10 | 罗源县农村饮水安全工程 | 改扩建、完善，受益人口10万人, | 罗源县11个乡镇 | 2016-2020 |  | 8000 |  | 8000 |
| 11 | 连江县农村安全饮水提质增效项目 | 18个乡镇受益人口44.6万人，包括厂区改扩建（输水管道、净水设备）、水源保护措施、取水口改造等提升改造 | 连江县 | 2016-2020 | 需求调查阶段 | 12000 |  | 12000 |
| 12 | 农村集中式饮水精品工程建设 | 40个村级集中式供水工程 | 永泰县 | 2014-2018 | 2014年规划设计 | 800 | 180 | 620 |
| 13 | 农村集中式饮水精品工程建设 | 20个村级集中式供水工程 | 永泰县 | 2019-2020 | 2016规划设计 | 400 |  | 400 |
| 14 | 解决提升全县农村饮水安全工程 | 解决提升全县农村饮水安全工程效益人口32万人 | 永泰县 | 2016 | 2015规划设计 | 28000 |  | 28000 |
| 15 | 闽清县东桥镇表业园区水厂 | 新建引输配水管、三池、管理房，日供水3000t | 闽清县东桥镇 | 2015-2016 | 初步设计初稿 | 600 | 260 | 340 |
| 16 | 闽清县省璜农村饮水安全工程 | 工程人口1.8万 | 闽清县镇区管网改造 | 2015-2016 |  | 1298 | 672 | 626 |
| 17 | 闽清县池园镇自来水厂 | 更新改造饮水管道4200m供水管道300000m | 闽清县池园镇 | 2014-2020 |  | 1178 | 378 | 800 |
| 18 | 闽清县池园店前自来水 | 需开挖安装供水管道8000m，建山塘2万m31座 | 闽清县池园镇店前村 | 2014-2020 |  | 400 | 120 | 280 |
|  | 总计 |  |  |  |  | 69276 | 1610 | 67666 |

- （三）着力节约保护水资源

- 1、控制用水总量

（1）实施最严格水资源管理

健全取用水总量控制指标体系。加强相关规划和项目建设布局水资源论证工作，国民经济和社会发展规划以及城市总体规划的编制、重大建设项目的布局，应充分考虑当地水资源条件。对取用水总量已达到或超过控制指标的地区，暂停审批其建设项目新增取水许可。对纳入取水许可管理的单位和其他用水大户实行计划用水管理。新建、改建、扩建项目用水要达到行业先进水平，节水设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投运。建立重点监控用水单位名录。到2020年，全市用水总量控制在36.70亿m3（三条红线）以内。

（2）严控地下水超采

在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。依法规范机井建设管理，排查登记已建机井，未经批准的和公共供水管网可到达区域的自备水井，一律予以关闭。2017年底前，全面实现县城以上使用地表饮用水水源，将地下水作为战略和应急水源，逐步取消城镇饮用水地下水源。编制地面沉降区、海水入侵区等区域地下水压采方案。超采区内禁止工农业生产及服务业新增取用地下水。2017年底前，完成地下水禁采区、限采区和地面沉降控制区范围划定工作。

- 2．提高用水效率

（1）建立用水效率评估体系

将再生水、雨水和微咸水等非常规水源纳入水资源统一配置。到2020年，全市非传统水源利用率达到10%以上；全市万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量比2013年分别下降40%、30%以上。

（2）抓好工业节水

执行国家鼓励和淘汰的用水技术、工艺、产品和设备目录，健全高耗水行业取用水定额标准。开展节水诊断、水平衡测试、用水效率评估，严格用水定额管理。到2020年，电力、钢铁、纺织、造纸、石油石化、化工、食品发酵等高耗水行业达到先进定额标准。全市工业用水重复利用率达70%以上。

（3）加强城镇节水

禁止生产、销售不符合节水标准的产品、设备。公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。鼓励居民家庭选用节水器具。对使用超过50年和材质落后的供水管网进行更新改造，到2020年，要创建全国节水型城市（县城）。

（4）发展农业节水

推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。到2020年，大型灌区、重点中型灌区续建配套和节水改造任务基本完成，新增农田有效灌溉面积2.8万亩，发展节水灌溉面积2万亩，全市农田灌溉水有效利用系数达到0.58以上。

3．节水工程建设

规划“十三五”期间，实施节水示范建设项目22处，工程总投资1.05亿元。

福州市“十三五”节水示范建设规划情况表

表9                                                                                                        单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设性质、 规模、内容 | 建设地点 | 建设 起止年限 | 前期进展 | 总投资 | 2011-2015年 已完成投资 | 2016-2020 计划投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗源县节水示范工程 | 新增高效节水 灌溉面积0.5万亩 | 全县11个乡镇 | 2016-2020 |  | 5000 |  | 5000 |
| 2 | 南国风（福建）水产有限公司 | 蓄水池、管网 | 连江县官坂镇、琯头镇 | 2016-2017 | 施工设计 | 500 |  | 500 |
| 3 | 永泰县20个乡镇节水示范工程 | 新增高效节源 面积约0.6万亩 | 全县20个乡镇 | 2016-2020 | 2015年规划 | 1800 |  | 1800 |
| 4 | 闽清县上金渠道 | 加固砼防渗13000m | 金沙镇 | 2016-2018 |  | 260 |  | 260 |
| 5 | 闽清县白台渠 | 加固砼防渗6000m | 白樟白洋 | 2016-2018 |  | 120 |  | 120 |
| 6 | 闽清县合和圳 | 加固砼防渗3000m | 白樟、白中等 | 2016-2018 |  | 60 |  | 60 |
| 7 | 闽清县悬沙圳 | 加固砼防渗5860m | 白樟小园前庄 | 2016-2018 |  | 110 |  | 110 |
| 8 | 闽清县龙贡圳 | 加固砼防渗5800m | 白樟、横坑 | 2016-2018 |  | 110 |  | 110 |
| 9 | 闽清县弯弯圳 | 加固砼防渗6940m | 白樟、云渡 | 2016-2018 |  | 140 |  | 140 |
| 10 | 闽清县大限水库渠道 | 加固砼防渗6500m | 三溪、山墩村 | 2016-2018 |  | 130 |  | 130 |
| 11 | 闽清县龙门圳 | 加固砼防渗15000m | 白汀、田中、前坂 | 2016-2018 |  | 300 |  | 300 |
| 12 | 闽清县福斗圳 | 加固砼防渗8000m | 白汀、田中、前坂 | 2016-2018 |  | 160 |  | 160 |
| 13 | 闽清县金攸圳 | 加固砼防渗20000m | 攸太、可梅 | 2016-2018 |  | 350 |  | 350 |
| 14 | 闽清县溪东高效节水 | 蓄水池、管网 | 溪东村 | 2016-2017 |  | 110 |  | 110 |
| 15 | 闽清县向阳渠 | 加固砼防渗5000m | 上莲 | 2016-2018 |  | 100 |  | 100 |
| 16 | 闽清县廷洋水库左干渠 | 加固砼防渗13000m | 梅溪镇廷洋、扶山 | 2016-2018 |  | 250 |  | 250 |
| 17 | 闽清县廷洋水库右干渠 | 加固砼防渗14000m | 梅溪镇里寨、渡口 | 2016-2018 |  | 250 |  | 250 |
| 18 | 闽清县院坪水库右干渠 | 加固砼防渗10000m | 梅溪镇钟石村 | 2016-2018 |  | 200 |  | 200 |
| 19 | 闽清县樟洋村管灌工程 | 加固砼防渗4500m | 梅溪镇樟洋村 | 2016-2018 |  | 90 |  | 90 |
| 20 | 闽清县虎项渠道 | 加固砼防渗6700m | 下祝村 | 2016-2018 |  | 130 |  | 130 |
| 21 | 闽清县工农渠 | 加固砼防渗5600m | 桔林 | 2016-2018 |  | 120 |  | 120 |
| 22 | 闽清县桃源圳 | 加固砼防渗10700m | 桔林 | 2016-2018 |  | 250 |  | 250 |
|  | 总计 |  |  |  |  | 10540 |  | 10540 |

## 二、水资源保护规划

- （一）总体措施

福州市大山带、沿海的海岸带（含河口、海湾），对全市生态安全有特殊的重要性，重要水源地与人们日常生活息息相关，上述区域是水资源保护的重点。在政府重视、各职能部门协调运作、完善水资源保护法规、体制和政策、强化水资源统一管理的基础上，从流域源头到入海河口，有步骤有计划地实施一系列水资源保护工程建设。

- 1、加强源头水保护

在江河源头，要通过建设生态保护林工程、水土保持工程、生态修复工程等生态保护工程，涵养水源，保持水土，保护源头水。

要加强上游源头地区水资源的保护，必须以自然保护区为核心，加大天然林保护的力度，采取果断措施，退耕还林，禁止坡地开垦，有计划封山育林，强化水土保持，涵养水资源；限制污染企业发展，控制城镇规模和人口数量；划定生态保护区，将上游源头水保护区纳入生态保护区，加强对区内居民的宣传教育和管理，引导从事有利于生态的开发活动和生产绿色产品；适度开发旅游业，并加强监督管理，尽可能减少人类活动对水资源的负面影响。

- 2、发挥水利工程综合效益保护水资源

在河流上中游，建设具有调蓄性能的蓄水工程、调水工程，充分利用已建的水库工程，通过加强调度管理，增加河流枯水期流量，改善和提高流域的水资源和水环境承载能力。

蓄水和调水工程能够改变水资源时空分布不均的现象，通过蓄丰补枯和跨流域调水实现将丰水期的水环境容量转变为枯水期的水环境容量，从水环境容量充足的地区调整容量给不足的地区，从而达到水资源（水环境容量）的合理配置。发挥水利工程优势，增加河道枯水调节流量，提高水资源和水环境的承载能力，这是治理水污染改善水环境质量，保护水生态系统维护生态平衡的重要措施。

对环境容量不足的城市河段实行开源减污，增加水体稀释自净能力。规划新建大中型蓄水工程，通过优化调度，增加枯水期河道下泄流量，提高下游水资源和水环境承载能力。对已建水库，通过优化调度，安排水库下游和调水水源地湿地的生态环境用水，维护河道基流和湖库最低水位；位于河口上游的水利工程如水口水电站等，应考虑河口区压咸等最小生态环境需水量，维持合适的下泄流量，保证鱼类、贝类繁殖，湿地生态、水生态系统对淡水的需求；沿海地区结合跨流域调水、洪水资源化和污水资源化，恢复地下水位，防止地下水污染及海水入侵；结合城市建设规划，安排城市绿化美化和景观用水，改善城镇河段生态景观，提升城市品位。

- 3、加强水源地保护

在水源地所处河段，实施截污排污、清污分离工程，建设清水走廊，切实保护饮用水源。优化水源地的布局，注重分离取水口和排污口，形成区域性集中供（取）水和优质水资源的合理配置。

在饮用水源地一、二级保护区河段两侧或水库四周，种植数十米至上百米的乔、灌、草绿化带。

严格执行生活饮用水地表水源一、二级保护区内的有关保护规定。切实执行生活饮用水地表水源保护区划定方案及建制镇饮用水源保护区划定方案，保护好饮用水源，解决好农村饮水安全问题，建设好城市备用水源。

加强饮用水源保护区的日常监督和检查，加强饮用水源地有机污染监测工作，建设健全饮用水源安全预警制度和饮用水源地水质月报发布制度，确保人民饮用水安全。各县（市、区）政府应根据水资源条件，制定城乡饮用水安全保障的应急预案。

要建立饮用水源保护目标责任和定量考核办法，将责任制的考核结果作为考核领导干部政绩的重要内容，同时，充分利用媒体，宣传水源地保护重要性，提高公众参与和监督，使保护水源地水质成为广大人民的自觉行动。

严格控制闽江下游采砂活动和采砂量，维护河势稳定。限制闽江上游调水和水资源过度开发，落实各级水电站保证最小生态下泄流量控制措施，维持足够的流域生态环境需水量。加强闽江口咸潮上溯规律及其对饮用水源安全影响研究，采取工程措施减缓咸潮上溯带来的生态破坏。全面加强水库型饮用水源地水体富营养化控制研究，采取生态修复措施保障饮用水源水质安全。

此外，视各县(市、区)水源地实际情况采取不同的工程措施：如建立城市污水处理系统；建设蓄水、调水水利工程；采取排污口和污染源的迁移措施、治理措施；水源地优选和迁移措施；工业用水和饮用水分流措施等。

- 4、强化污染综合治理

城镇的河段及开发利用区，要重点推进污水处理厂建设，实行城市生活及工业污水集中收集控制和处理，提高污水处理率，鼓励市政、绿化使用再生水，同时要通过实施绿水工程、河道生态清淤工程、河道综合整治工程，改善城镇河段生态景观，提升城市品位。

（1）加强重点流域综合整治

坚持保护与治理并重，改善重点流域水质，确保流域行政区域交接断面的水质达标。以闽江、敖江、龙江、大樟溪、梅溪等为重点，确保重点流域污染物排放稳定控制在排放标准和总量控制指标内。闽江流域以治理工业、畜禽养殖和城市生活污染为重点；敖江流域以治理石板材和生活污染为重点；龙江流域重点保护东张水库饮用水源地，妥善解决上游莆田地区跨界污染，深化龙江流域河道整治、生态补水和生态修复工程建设，持续改善龙江生态环境。大力推进小流域综合治理。

（2）加强畜禽养殖污染防治

严格源头把关，主要流域沿线各市、县（区）人民政府编制完成养殖业发展和污染治理规划，合理布局畜禽禁养、控养、适养区。搬迁或关闭位于水源保护区、城市和城镇居民区等人口集中地区的畜禽养殖场。走集约化、规模化治理道路，全面整治流域规模化养殖场，减少畜禽废水直接排放。大力推广“猪－沼－果（菜、树、电、菌、鱼）”生态立体循环种养模式，实现废物资源化。

（3）抓好重点污染行业环境整治

鼓励工业废水集中处理，严格水污染物排放标准，控制工业废水及水污染物排放总量。提高工业用水重复利用率。淘汰高耗水、高污染的落后工艺和设备，突出抓好化工、造纸、食品酿造、医药、印染、石板材等行业的污水治理，建设生态环境良好的产业集群中区污水集中处理设施，配套污水管网和中水回用系统，确保实现“零排放”。

（4）确保污染源稳定达标排放

加快污染治理设施技术改造，加强设施维护，确保稳定运行，做到污染物达标排放。加强污染治理设施在线监控，省级及设区市级重点污染企业安装主要污染物在线监测装置，实现污染物自动监测监控。推广工业污染集中控制区建设经验，做到污染物集中控制、集中治理、达标排放。对不能稳定达标或超总量排污的单位，要依法责令限期治理；逾期未完成治理任务的，依法责令其停产整顿；控制农业面源污染，推广生态农业，限制农药、化肥的使用量。

（5）切实完善环保基础设施

推进城市污水处理厂和城市农村垃圾无害化处理场建设，完善配套设施，禁止往河里丢弃垃圾，推行污水回用、污泥利用和垃圾分类收集以及垃圾处理的资源化。新建的污水处理厂、垃圾处理场要采取先进实用处理技术；已建的要完善处理工艺。污水处理厂应采取除磷、脱氮、消毒等措施，保证污水稳定达标排放。

- 5、加强湿地保护

在入海口河口地区，要通过建设湿地保护工程，建立湿地保护示范区，严格控制围垦工程建设，加强河口综合整治，保证最小生态环境需水量，维持咸淡平衡。针对不同水系，采取相应的水资源保护措施，突出重点，统筹兼顾。

要加强湿地及其生物多样性的保护，维护湿地生态系统的生态特征和基本功能，重点保护好“五江一溪”河流湿地、水库湖泊湿地、河口湿地以及海湾湿地等有重要意义的湿地，保持和最大限度地发挥湿地生态系统的各种功能和效益，实现湿地资源的可持续利用。

加强河流防护林工程建设。在河流及两岸的开发活动中，应严禁围垦河道，河流岸线管理要多留河滩作为湿地范围进行保护，保护好河滩、湿地植被，并在河流、湖库两侧，种植数十至上百米宽的乔、灌、草绿化防护林带，既是河流一道亮丽的风景线，也是河流水质保护的有效屏障。

制定科学、合理的沿海滩涂围垦规划。严格控制内湾围垦，对江河入海口的围垦造地要十分慎重，应进行多学科的充分论证，防止超出资源、生态承载能力的开发建设。同时，确保河流最小下泄入海水量，保护河口、海湾的湿地及生态系统。

加强湿地自然保护区建设。建议选择一些对水禽、鱼类、贝类栖息、繁衍和觅食有重要意义的湿地，作为湿地自然保护区，以利于物种多样性和水资源的保护。

- 6、科学保护地下水资源

开展重点地区地下水普查工作，进一步摸清地下水蕴藏量、分布状况、可利用量等，对地下水与地表水统筹管理，保障水资源可持续利用。

对地下水已受污染或已出现熔岩塌陷的地段，应考虑地表水来代替地下水供水，逐步减少抽取使用地下水直至在合理限度内。对于目前地下水水质良好的，根据地下水类型，在群井分布的水源地划分一、二级防护带。按照《水污染防治法》的法律规定，加强地下水保护，在集中利用地下水的城镇，建立健全地下水开采量和地下水水位、水质动态监测网以及由开采地下水引起的环境地质问题的监测工作，及时掌握地下水动态变化情况。

- 7、加强水生态的保护与修复

加强水资源开发过程中的生态保护和恢复，坚决遏制资源开发中对水生态造成的破坏；加大城镇水环境保护力度，建设布局合理、生态良好、景观优美、适应现代化发展的城镇水生态系统；全力推动水生态修复和江河湖库连通工程。实施水网生态工程，通过污染控制、水网连通、生态修复、港渠疏浚等措施，打造江河湖库动态水网格局，实现水体循环相通，自我修复、自我改善、自我提高，形成更加良好水生态环境；提高防御自然灾害的能力，加大水土流失综合治理力度，积极开展小流域的综合治理。

发挥森林、湿地对水资源的涵蕴和保护作用。加强自然保护区和森林等生态良好地区的生态环境保护，使这些区域保持良好的水源涵养功能；制定湿地保护规划，充分发挥湿地在洪水调节、水质改善、生态环境保护等方面的作用。

- （二）重点工程

- 1、水库水源地保护工程

主要包括水库水源地截污管网建设和富营养化整治；新建、扩建、改善水库水源地；新建隔离网和保护区等，总投资2.09亿元。

- 2、生态保护工程

水土保持生态苗圃果园建设，驳岸整治，造林补植，护岸工程建设，水土流失综合治理等，总投资2.82亿元。

各项目情况详见表10。

## 三、水资源监测规划

福州市“十三五”水资源监测规划建设内容主要包括实验室机构、实验室用房、站点标识、仪器设备、自动监测站、监测队伍和信息系统建设7部分，规划总投资

- 1、新建实验室建设

为满足水资源保护监测工作需要，福州市水环境监测中心现有实验室难以满足监测规划目标。拟于2020年之前新建实验室，主要负责福州地区的水资源保护监测工作。

- 2、实验用房建设

参照《水文基础设施及技术装备标准》（SL276）以及《水环境监测实验室等级评定标准》，福州市现有实验室面积均未达到相应标准，结合现有情况，对面积不达标的实验室采用改扩建或新建方式解决，其中现有水文基地仍有空间的，采用改扩建形式，对于水文基地陈旧且空间有限的，结合新水文基地建设，建设新实验室用房。拟于2020年之前新建办公室50m2，新建实验室950m2。

- 3、站点标识建设

站点标识建设主要任务是为水质监测站点进行立碑标识。

- 4、仪器设备建设

仪器设备建设主要是为各级监测机构配备采（送）样车、水质水量监测设备、应急监测设备和水生态监测设备。拟于2020年之前完成水质常规监测仪器设备建设29套，应急监测仪器设备建设2套。

- 5、自动监测站建设

根据《福建省人民政府关于进一步加强重要流域保护管理切实保障水安全的若干意见》（闽政〔2014〕27号）关于县级以上饮用水水源地要加快推进自动监测的要求，本次规划自动监测站建设主要为饮用水水源地自动监测站的建设，监测指标主要为常规五参数（水温、pH、电导率、溶解氧、浊度）、氨氮、高锰酸盐指数、生物综合毒性、UV光谱仪、流量等。拟于2020年之前建设自动监测站3座。

- 6、监测队伍建设

福州市水环境监测中心现有队伍情况是人员偏少，且技术层面不够全面，要全面完成水资源保护监测工作，达到预期目标和适应社会经济发展，应通过引进、培训、定向培养、技术交流等多种方式，提高各类人员的业务水平、专业水平及整体素质，形成一支人员精干、技术全面、水平精湛、反应快速的高素质综合型水质监测队伍。拟于2020年之前建设监测队伍达到7人。

- 7、实验室信息管理系统建设

实验室信息管理系统建设的主要任务是在省中心及分中心监测机构建设水质监测评价信息系统和LIMS系统，提高实验室运行管理水平。拟于2020年之前建设评价系统和LIMS系统各1套。

水环境保护重点工程情况表

表10

| 序号 | 项目名称 | 建设性质、规模、内容 | 建设地点 | 建设起止年限 | 前期进展 | 总投资 | 2011-2015年已完成投资 | 2016-2020计划投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水库水源地保护工程 |  |  |  |  | 20910 | 500 | 20410 |
| 1-1 | 三溪口水库水源地保护 | 水库水源地截污管网建设和富营养化整治 | 祥谦镇 | 2016-2018 | 已规划 | 800 | 350 | 450 |
| 1-2 | 溪兜、方山、林洋、榜上、王庙、良浩6个水库水源地保护建设 | 水库水源地截污管网建设和富营养化整治 | 青口镇、南通镇、竹岐乡、鸿尾乡、南屿镇 | 2018-2020 | 正在规划 | 3000 | 0 | 3000 |
| 1-3 | 长乐三溪水库水源地保护 | 水源地保护 | 江田镇 | 2015-2017 | 规划 | 1450 | 150 | 1300 |
| 1-4 | 连江县塘坂水库、山仔水库 | 上游畜禽养殖污染治理；入河排污口整治；乡镇污水收集处理；部分河道生态修复；水库清淤。 | 连江县 | 2016-2018 | 列入全省规划 | 5000 | 0 | 5000 |
| 1-5 | 郭婆溪水库 | 进行水库清淤；对上游的郭婆村、飞红村河道进行治理；建设库区植被缓冲带。 | 连江县 | 2016-2017 | 列入全省规划 | 1000 | 0 | 1000 |
| 1-6 | 南宫水库 | 农村面源污染治理；生活污水收集处理；水库底泥清淤 | 连江县 | 2019-2020 | 列入全省规划 | 800 | 0 | 800 |
| 1-7 | 狮山水库 | 水库上游建造污水净化设施，将污水净化处理后排到库外； 水库周边全部安装铁丝网，对水库水源进行保护；修建水库管理房，加大力度对水库水源进行管理。 | 连江县 | 2016-2017 | 列入全省规划 | 800 | 0 | 800 |
| 1-8 | 大溪里水库 | 水源地保护 | 连江县 | 2018-2019 | 规划阶段 | 500 | 0 | 500 |
| 1-9 | 牛岱水库 | 水源地保护 | 连江县 | 2016-2017 | 规划阶段 | 200 | 0 | 200 |
| 1-10 | 牛洋水库 | 水源地保护 | 连江县 | 2019-2020 | 规划阶段 | 800 | 0 | 800 |
| 1-11 | 可垅水库 | 水源地保护 | 连江县 | 2019-2020 | 规划阶段 | 200 | 0 | 200 |
| 1-12 | 合山水库 | 水源地保护 | 连江县 | 2015-2016 | 规划阶段 | 400 | 0 | 400 |
| 1-13 | 贝里水库 | 水源地保护 | 连江县 | 2016-2017 | 规划阶段 | 500 | 0 | 500 |
| 1-14 | 连江县财溪水库 | 水库供水范围浦口镇及东浦工业区，水库库容300万m3 | 连江县 | 2018-2019 | 规划阶段 | 500 | 0 | 500 |
| 1-15 | 罗源县各乡镇饮水工程水库水源地保护 | 新建、扩建、改善 | 全县11个乡镇 | 2016-2020 |  | 1000 |  | 1000 |
| 1-16 | 罗源县城区及开发区重点水库水源地保护 | 新建、扩建、改善 | 凤山镇、松山镇、碧里乡、中房镇、鉴江镇、霍口乡 | 2016-2020 |  | 3000 |  | 3000 |
| 1-17 | 永泰县天门窗水库水源地 | 水源地保护 |  | 2016-2016 |  | 30 |  | 30 |
| 1-18 | 永泰县南区水厂大樟溪水源地 | 水源地保护 |  | 2017-2017 |  | 80 |  | 80 |
| 1-19 | 永泰县第二水厂大樟溪水源地 | 水源地保护 |  | 2017-2017 |  | 80 |  | 80 |
| 1-20 | 闽清县刘际饮水源 | 新建防护 | 普贤刘际坑 | 2019-2020 |  | 100 |  | 100 |
| 1-21 | 闽清县保林自来水源 | 新建防护 | 保林 | 2016-2018 |  | 50 |  | 50 |
| 1-22 | 闽清县继善自来水源 | 新建防护 | 继善 | 2016-2018 |  | 60 |  | 60 |
| 1-23 | 闽清县凤凰湖水库水源地保护 | 200 hm2水源地保护区建设 | 白云村凤凰湖 | 2016-2017 |  | 100 |  | 100 |
| 1-24 | 闽清县黄石水库 | 小（2）型水源保护 | 黄石 | 2016-2017 |  | 80 |  | 80 |
| 1-25 | 闽清县坑墩尾水库 | 小（2）型水源保护 | 普贤 | 2016-2017 |  | 80 |  | 80 |
| 1-26 | 闽清县池园湄洋水库 | 新建隔离网20 km，保护区2km2 | 池园东洋村湄尾 | 2016-2020 |  | 150 |  | 150 |
| 1-27 | 闽清县池园东洋 | 新建隔离网20 km，保护区2 km2 | 池园东洋村湄尾 | 2016-2020 |  | 150 |  | 150 |
| 2 | 水土保持工程 |  |  |  |  | 28150 | 2415 | 25735 |
| 2-1 | 日溪乡点洋村苗圃水土保持生态建设（福建省崔萼农业开发有限公司） |  | 晋安区 | 2016 |  | 12 |  | 12 |
| 2-2 | 日溪乡井后村中草药基地（陈潭种植合作社） |  | 晋安区 | 2016 |  | 10 |  | 10 |
| 2-3 | 日溪乡日溪村山地果园建设（日溪村） |  | 晋安区 | 2016 |  | 10 |  | 10 |
| 2-4 | 日溪乡山地苗圃果园建设（湾仔种植合作社） |  | 晋安区 | 2016 |  | 11 |  | 11 |
| 2-5 | 日溪乡东坪朱洋桂花栽培的建设（东坪村） |  | 晋安区 | 2017 |  | 12 |  | 12 |
| 2-6 | 种植中药材（康源中药材公司） |  | 晋安区 | 2017 |  | 21 |  | 21 |
| 2-7 | 种植中药材（汶石村） |  | 晋安区 | 2018 |  | 14 |  | 14 |
| 2-8 | 万洋村山地苗圃果园建设（万洋村门前田合作社） |  | 晋安区 | 2018 |  | 26 |  | 26 |
| 2-9 | 寿山乡红寮村双溪口至中寮驳岸整治（红寮村） |  | 晋安区 | 2019 |  | 22 |  | 22 |
| 2-10 | 寿山乡红寮村双溪口至十八垱驳岸整治（红寮村） |  | 晋安区 | 2019 |  | 18 |  | 18 |
| 2-11 | 寿山乡红寮村铁厂至漂流处驳岸整治（红寮村） |  | 晋安区 | 2019 |  | 16 |  | 16 |
| 2-12 | 寿山乡岭头村修建护坡（岭头村） |  | 晋安区 | 2019 |  | 20 |  | 20 |
| 2-13 | 盖山镇高盖山水土流失综合整治 |  | 仓山区 | 2016 |  | 19 |  | 19 |
| 2-14 | 建新镇妙峰山水土流失综合治理 |  | 仓山区 | 2017 |  | 23 |  | 23 |
| 2-15 | 城门镇清凉山、城门山水土流失综合整治 |  | 仓山区 | 2018 |  | 20 |  | 20 |
| 2-16 | 烟台山水土流失综合整治 |  | 仓山区 | 2019 |  | 24 |  | 24 |
| 2-17 | 闽侯县大湖东姚小流域治理 | 造水保林33hm2、护岸工程1km、坡改梯20hm2、封禁治理66hm2 | 大湖东姚村 | 2016-2018 | 正规划 | 300 |  | 300 |
| 2-18 | 闽侯县白沙溪头小流域综合治理 | 坡改梯30hm2、机耕路4km、封山育林133hm2、造林（补植）330hm2、蓄水池5口 | 白沙溪头村 | 2017-2019 | 正规划 | 350 |  | 350 |
| 2-19 | 闽侯县鸿尾乡仙岭生态农场水土流失综合治理 | 坡改梯30hm2、机耕路1km、封山育林150hm2、造水保林20hm2 | 鸿尾乡 | 2018-2020 | 正规划 | 200 |  | 200 |
| 2-20 | 福清市东张水土流失治理 | 治理面积5000亩 | 道桥村、岭下村、南湖村、先进村 | 2016-2018 |  | 300 |  | 300 |
| 2-21 | 福清市一都水土流失治理 | 治理面积3000亩 | 后溪村、善山村、一都村、东山村 | 2016-2019 |  | 250 |  | 250 |
| 2-22 | 福清市上迳水土流失治理 | 治理面积1000亩 | 树林村、东林村 | 2016-2017 |  | 80 |  | 80 |
| 2-23 | 福清市东瀚水土流失治理 | 治理面积1500亩 | 镜柄村、东瀚村、西安村 | 2016-2018 |  | 150 |  | 150 |
| 2-24 | 福清市阳下水土流失治理 | 治理面积800亩 | 桃洋村、作坊村 | 2019-2020 |  | 80 |  | 80 |
| 2-25 | 福清市南岭水土流失治理 | 治理面积1500亩 | 南岭村、文祚村 | 2018-2020 |  | 150 |  | 150 |
| 2-26 | 福清市龙田水土流失治理 | 治理面积1500亩 | 南亭村、王瑶村、积库村、北庄村 | 2018-2020 |  | 180 |  | 180 |
| 2-27 | 福清市镜洋水土流失治理 | 治理面积1800亩 | 磨石村、红星村、下施村、波兰村 | 2017-2019 |  | 200 |  | 200 |
| 2-28 | 福清市新厝水土流失治理 | 治理面积1500亩 | 凤迹村、蒜岭村、漆林村 | 2018-2020 |  | 160 |  | 160 |
| 2-29 | 福清市江阴水土流失治理 | 治理面积1200亩 | 北郭村、门口村、东井村 | 2018-2020 |  | 100 |  | 100 |
| 2-30 | 福清市渔溪水土流失治理 | 治理面积1600亩 | 侨丰村、上张村、苏田村、东际村 | 2017-2019 |  | 130 |  | 130 |
| 2-31 | 福清市三山水土流失治理 | 治理面积1800亩 | 前安村、嘉儒村、埕边村、坑边村 | 2018-2020 |  | 200 |  | 200 |
| 2-26 | 长乐玉田小流域水土流失综合整治工程 | 治理面积5km2 | 玉田镇 | 2018-2019 | 未展开 | 401 |  | 401 |
| 2-27 | 连江牛溪（东湖片）小流域水土流失综合治理工程 | 综合治理水土流失面积480 hm2，机耕道2.6km，造林1230亩，封禁4700亩，排洪（沟）渠1.3km。护岸护坡1.8km |  | 2014-2016 | 已规划并列入项目库 | 780 | 600 | 180 |
| 2-28 | 连江东岱小流域水土流失综合治理工程 | 综合治理水土流失面积320 hm2，机耕道2.6km，造林830亩，封禁2700亩，排洪（沟）渠1.3km |  | 2014-2017 | 已规划并列入项目库 | 980 | 600 | 380 |
| 2-29 | 连江丹阳花园溪小流域水土流失综合治理工程 | 综合治理水土流失面积320 hm2，机耕道2.6km，造林830亩，封禁2700亩，排洪（沟）渠1.3km |  | 2016-2018 | 已规划并列入项目库 | 530 | 0 | 530 |
| 2-30 | 连江县洋东小流域水土流失综合治理工程 | 综合治理面积1.2km2 | 东湖镇 | 2016 | 省重点项目 | 60 |  | 60 |
| 2-31 | 连江县坑园小流域水 土流失综合治理工程 | 综合治理面积1.2km2 | 坑园镇 | 2018 | 省重点项目 | 45 |  | 45 |
| 2-32 | 连江县马鼻小流域水 土流失综合治理工程 | 综合治理面积1.2km2 | 马鼻镇 | 2019 | 省重点项目 | 130 |  | 130 |
| 2-33 | 连江县浦口小流域水土流失综合治理工程 | 综合治理面积1.5km2 | 浦口镇 | 2020 | 国家重点 | 80 |  | 80 |
| 2-34 | 连江县东塘坡耕地水 土流失综合治理工程 | 坡耕地治理面积0.8km2 | 东湖镇 | 2016 | 已列入项目规划 | 55 |  | 55 |
| 2-35 | 连江县秦川坡耕地水土流失综合治理工程 | 坡耕地治理面积2.6km2 | 琯头镇 | 2018 | 已列入项目规划 | 45 |  | 45 |
| 2-36 | 连江县透堡坡耕地水 土流失综合治理工程 | 坡耕地治理面积1.5km2 | 透堡镇 | 2019 | 已列入项目规划 | 60 |  | 60 |
| 2-37 | 连江县江南坡耕地水 土流失综合治理工程 | 坡耕地治理面积0.9km2 | 江南乡 | 2020 | 已列入项目规划 | 90 |  | 90 |
| 2-38 | 连江县东湖镇崩岗综合治理工程 | 治理崩岗面积5.2hm2 | 东湖镇 | 2017 | 已列入项目规划 | 35 |  | 35 |
| 2-39 | 连江县潘渡乡崩岗综合治理工程 | 治理崩岗面积3.6hm2 | 潘渡乡 | 2017 | 已列入项目规划 | 35 |  | 35 |
| 2-40 | 连江县敖江镇崩岗综合治理工程 | 治理崩岗面积5.2hm2 | 敖江镇 | 2017 | 已列入项目规划 | 35 |  | 35 |
| 2-41 | 罗源县小流域综合治理 |  | 全县11个乡镇 | 2016-2020 |  | 2670 |  | 2670 |
| 2-42 | 罗源县坡耕地综合治理 |  | 全县11个乡镇 | 2016-2020 |  | 568 |  | 568 |
| 2-43 | 罗源县矿区综合治理 |  | 全县11个乡镇 | 2016-2020 |  | 8665 |  | 8665 |
| 2-44 | 永泰县水土流失综合治理 | 综合治理面积3200hm2，其中封禁治理2211hm2,、造林379hm2，补植540hm2、坡改梯67hm2，机耕路8km，田间路15.5km，排水沟8km，蓄水池30口，新农村绿化3hm2，护岸护坡5km |  | 2015-2016 |  | 2003 | 1003 | 1000 |
| 2-45 | 永泰县岭路乡庄边小流域水土保持综合治理 | 封禁100hm2，补植80hm2，坡改梯18hm2 |  | 2017 |  | 47 |  | 47 |
| 2-46 | 永泰县洑口梧村小流域水土流失综合治理 | 封禁559hm2,补植116hm2、坡改梯25hm2，机耕路2.8km，排水沟2.8km，蓄水池10口 |  | 2017 |  | 122 |  | 122 |
| 2-47 | 永泰县长庆镇上际溪小流域水土流失综合治理 | 封禁534hm2,补植200hm2、坡改梯50hm2，机耕路4.5km，排水沟4.2km，蓄水池12口 |  | 2017 |  | 167 |  | 167 |
| 2-48 | 永泰县嵩口月洲小流域水土流失综合治理 | 封禁600hm2,补植150hm2，新农村绿化1.5 hm2，坡改梯48hm2，机耕路3.2km，排水沟3km，蓄水池15口 |  | 2017 |  | 187 |  | 187 |
| 2-49 | 永泰县盘古新丰小流域水土流失综合治理 | 封禁550hm2,补植100hm2，坡改梯25hm2，机耕路2.3km，蓄水池8口 |  | 2018 |  | 108 |  | 108 |
| 2-50 | 永泰县白云乡樟小流域水土流失综合治理 | 茶园改造40 hm2，林业补植150 hm2，封禁200hm2,机耕路4.2km，排水沟4.2km，蓄水池15口 |  | 2018 |  | 113 |  | 113 |
| 2-51 | 永泰县同安樟板小流域水土流失综合治理 | 封禁666.7hm2,补植222.9hm2，坡改梯41.8hm2，机耕路4.3km，排水沟3km，蓄水池10口 |  | 2019 |  | 401 |  | 401 |
| 2-52 | 永泰县嵩口三峰小流域水土流失综合治理 | 封禁800hm2,补植100hm2，坡改梯55hm2，机耕路3.5km，排水沟3.5km，蓄水池15口 |  | 2020 |  | 160 |  | 160 |
| 2-53 | 永泰县长庆中埔小流域水土流失综合治理 | 封禁500hm2,补植100hm2，坡改梯48hm2，机耕路3.5km，排水沟3.5km，蓄水池15口 |  | 2020 |  | 150 |  | 150 |
| 2-54 | 闽清县池园镇区 | 造林补植1800亩 | 池园 | 2016-2019 |  | 1750 |  | 1750 |
| 2-55 | 闽清县白中镇区 | 造林补植2000亩 | 白中 | 2016-2019 |  | 800 |  | 800 |
| 2-56 | 闽清县白樟镇区 | 造林补植1500亩 | 白樟 | 2016-2019 |  | 600 |  | 600 |
| 2-57 | 闽清县植被保护 | 栽植树木 | 坪街村 | 2016-2017 |  | 200 |  | 200 |
| 2-58 | 闽清县坂东镇区 | 造林补植3000亩 | 坂东等20个村 | 2016 |  | 200 |  | 200 |
| 2-59 | 闽清县隔下护坡 | 新建500m砼护坡 | 前坂桂城下 | 2016-2017 |  | 200 |  | 200 |
| 2-60 | 闽清县青垅坑护坡 | 新建600m砼护坡 | 攸太白金溪流 | 2016-2017 |  | 350 |  | 350 |
| 2-61 | 闽清县河道护砌 | 新建2000m河道护砌 | 霞溪河道左右岸 | 2016-2018 |  | 180 |  | 180 |
| 2-62 | 闽清县坑坪裡拦水坝 | 新建8m治理 | 里佑林 | 2016-2017 |  | 20 |  | 20 |
| 2-63 | 闽清县王老库水土保持 | 新建500亩治理 | 继新 | 2016-2017 |  | 20 |  | 20 |
| 2-64 | 闽清县省璜水土保持 | 治理面积50 km2 |  | 2011-2019 |  | 2000 | 212 | 1788 |
| 3 | 总计 |  |  |  |  | 49060 | 2915 | 46145 |

水资源保护规划监测规划能力建设总投资估算表

表11                                                                                                   单位：万元

| 监测机构名称 | 2020年 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实验室 用房 建设 投资 | 站点 标识 建设 投资 | 仪器 设备 购置 投资 | 自动 监测站 建设 投资 | 实验室 信息 系统 投资 | 小计 |
| 福建省水环境监测中心福州分中心 | 1050.6 | 0 | 1230.25 | 664.57 | 262.65 | 3208.07 |

# 第五章  投资规模

按照“十三五”水资源开发利用和保护发展的目标和任务，根据相关规划、重点工程前期工作以及各地上报的投资需求，在分析预测未来五年资金投入的可能，综合平衡、合理确定未来五年全市水资源开发利用和保护的建设项目和投资规模。

## 一、投资规模

“拟推进水资源配置工程、村镇饮水安全工程、节水工程、水环境保护工程及水资源监测五大类项目建设，规划总投资137.66亿元，其中2015年底完成投资12.45亿元，“十三五”拟投资119.91亿元，2020年后投资5.3亿元，各类工程投资情况如下：

投资规模汇总表

表12                                                                 单位：亿元

| 时间 | 2011~2015年 | 2016~2020年 | 2021年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水资源配置工程 | 12 | 107.16 | 5.3 | 124.46 |
| 村镇饮水安全工程 | 0.16 | 6.77 |  | 6.93 |
| 节水工程 |  | 1.05 |  | 1.05 |
| 水环境保护工程 | 0.29 | 4.61 |  | 4.9 |
| 水资源监测 |  | 0.32 |  | 0.32 |
| 合计 | 12.45 | 119.91 | 5.3 | 137.66 |

（一）水资源配置工程

继续推进全市水资源配置工程建设，工程规划总投资124.46亿元，“十三五”计划投资107.16亿元。

1、蓄水工程。包括罗源县霍口水库，永泰县龙湘水库、罗源县曹垅（昌西）水库、长乐市新田水库、马尾区天台水库、罗源县铁香炉水库、上娄洋水库、坑里水库、碧里水库、连江县马鼻凤山水库、九龙水库、麒麟山水库、九溪水库、红溪水库、横溪水库、闽清县石潭溪水库、青安水库、胜利水库扩蓄、五台水库、福清市云光水库等20座蓄水工程，规划总投资44.59亿元，其中“十三五”拟投资37.24亿元。

2、引调水工程。续建连江县塘坂引水二期工程、罗源鳌江供水工程建设，规划建设福建省平潭及闽江口水资源配置工程、连江县筱埕镇水厂二水源工程、青口地区第二水源工程、南通地区第二水源工程、闽侯荆溪镇第二水源工程、南屿镇第二水源工程、长乐市珠湖引水隧洞工程等9处引调水工程, 以及闽侯县竹岐乡第二水源工程、闽侯白沙镇第二水源工程、青口溪兜水库第二水源工程等3处引水工程改造项目，规划总投资79.87亿元，其中“十三五”拟投资69.92亿元。

（二）村镇饮水安全工程

实施村镇饮水安全工程18处，规划总投资6.93亿元，其中“十三五”拟投资6.77亿元。

（三）节水工程

“十三五”期间，实施罗源县节水示范工程、永泰县20个乡镇节水示范工程等22个节水示范建设项目，规划总投资1.05亿元，其中“十三五”拟投资1.05亿元。

（四）水环境保护工程

“十三五”期间，实施27个水库水源地保护工程，64个生态保护工程，规划总投资4.90亿元，其中“十三五”拟投资4.61亿元。

（五）水资源监测。“十三五”拟投资0.32亿元完成福州地区的水资源保护监测工作。

## 二、投资构成

“十三五”项目总投资119.91亿元，按项目类别划分，水资源配置工程工程规划投资107.16亿元，占89.4%；村镇饮水安全工程投资6.77亿元，占5.6%；节水工程投资1.05亿元，占0.9%；水环境保护工程规划投资4.61亿元，占3.8%；水资源监测投资0.32亿元，占0.3%。

# 第六章  保 障 措 施

加强水资源开发利用与保护，不仅要靠坚实的工程基础，更要靠健全的水利体制机制保障体系，必须深化改革、加快创新管理，推进水资源管理体制机制改革、加强水生态文明制度建设、建立严格的河湖管理制度、完善水利投入稳定增长机制、建立健全水价机制、深化水利建设管理体制机制改革、建立和完善基层水利服务体系、加快水利配套立法建设和科技创新等八个方面有力措施，确保规划的顺利实施。

## 一、推进水资源管理体制机制改革

全面落实最严格的水资源管理制度，健全完善水资源管理体制机制，统筹全市水资源“三条红线”管理，建立事权清晰、分工明确、运转协调的水资源管理体制。

## 二、加强水生态文明制度建设

建立水资源有偿使用制度，总结经验做法，探索符合福州市水资源条件的水生态文明建设模式，完善水土保持预防监督和治理机制，加强推进水生态文明建设。

## 三、建立严格的河湖管理制度

贯彻落实省政府《关于进一步加强重要流域保护管理切实保障水安全的若干意见》，落实河湖管护主体、责任和经费，完善河湖管护标准体系和监督考核机制；推进“一条岸线”、“河岸生态保护、饮用水水源地保护、地下水警戒保护三条蓝线”的建设。加强河湖空间用途管制，积极运用卫星遥感等先进技术强化河湖监控，依法查处非法侵占河湖、非法采砂等行为。

## 四、完善水利投入稳定增长机制

水利投入是加快水利基础设施建设的重要保障。必须积极争取各级财政加大对水利的投入，鼓励地方采取按土地出让总收入一定比例计提的方式。积极拓宽水利建设基金来源渠道，推动完善政府性水利基金政策。建立水利投入长效机制，推进落实公益性、准公益性水管单位基本支出和维修养护经费。

## 五、建立符合市场导向的水价形成机制

推进建立水利工程公益性供水政府补偿、经营性供水更多考虑市场供求关系的定价机制；完善农业水价形成机制，形成农业用水户合理承担、政府予以适当补助的农业水价形成机制。充分考虑供水成本、市场供求、资源稀缺、环境保护等综合因素，推进阶梯价格和超定额累进加价制度，合理确定非农业供水价格，为社会资本进入水利市场创造条件。

## 六、深化水利建设管理体制机制改革

创新水利工程建设管理模式，加强水能资源开发管理，强化水利工程质量安全与市场监管，创新农村小型水利工程运行管护机制，提高水利工程建设和管理水平，保障工程质量和安全，充分发挥水利工程效益，推进水利设施建设、管理、养护责任体系建立，推动水利工程建设和运行管理专业化、市场化和社会化发展。

## 七、建立和完善基层水利服务体系

提升基层水利管理能力是统筹城乡水利协调发展的迫切需要，必须充分发挥基层乡镇水利工作站作用，加强农民用水合作组织和专业化服务队伍建设，大力推进基层水利服务体系建设，切实提高基层水利建设、管理与服务能力。

## 八、加快水利配套立法建设和科技创新

健全水法规体系建设，全面加强水行政执法，深化水利科技体制改革，大力推进水利配套立法建设，保障水利改革发展；同时，深化水利科技体制改革，依靠科技创新，驱动水利改革发展。

附图1  福州市“十三五”水资源开发利用工程分布示意图

附图2  福州市水功能区划一级、二级分布图