附件

| 2023年福州市人防工程监理双随机抽查 存在问题统计表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监理企业 | 工程名称 | 建设单位 | 地区 | 存在问题 |
| 1 | 福建阳胜工程项目管理有限公司 | 滨海新城租赁房四期 | 福州市长乐区建设发展集团有限公司 | 长乐 | 1.监理日志、旁站监督记录评定时间不一致； 2.部分安装专业评定为土建专监评定，不符合要求； 3.对县办现场检查提出的问题，监理企业未及时签发通知书。 |
| 2 | 福建省路海工程管理有限公司 | 梅溪新城启源大酒店 | 闽清启源大酒店有限公司 | 闽清 | 1.2021年6月14日反馈“临空墙加强筋绑扎不到位”问题的反馈照片与内容不符； 2.人防顶板节点过程影像资料未及时整理反馈。 |
| 3 | 厦门住总建设有限公司 | 象鑫公馆 | 福州象邦置业有限公司 | 闽侯 | 1.更换人防总监、专监未报备； 2.监理日志不完整； 3.对编号为质量011的反馈加强筋绑扎问题有偏差。 |
| 4 | 福建都城建设发展有限公司 | 锦悦华庭 | 福清新众瑞房地产有限公司 | 福清 | 1.人防面积14987.84，备案监理4名，不符合要求，应至上备案5名监理； 2.《监理通知单》编号002（墙体节点）所附带的反馈照片不能全面、清晰的反映现场整改情况。 |
| 5 | 浙江双圆建设管理有限公司 | 罗源县工人文化宫建设工程 | 罗源县城乡建设发展集团有限公司 | 罗源 | 1.土建及安装监理两人与项目备案监理不符； 2.监理日志未体现2023年1月2日县人防办检查问题落实情况； 3.预埋消防套管未按要求突出前墙面20-30mm ； 4.根据图像资料判断， 部分拉结筋未按规范要求设置到位；5.未见后浇带及塔吊洞口设计院补强方案。 |
| 6 | 厦门勤奋建设工程监理有限公司 | 青春美寓 | 福州市马尾区房地产开发有限公司 | 马尾 | 1.上传影像资料存在拉结筋绑扎不规范； 2.防倒塌棚架地脚螺丝预埋不符合要求； 3.密闭过线盒材料不符合要求； 4.监理日志编写不全面，对现场存在问题、人防地下室墙体施工等未记录。 |
| 7 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 刘岐小学 | 永泰县教育局 | 永泰 | 1.封堵门浇捣不密实； 2.人防主管部门现场检查出现的问题在监理旁站记录中未体现； 3.监理细则不够有针对性。 |
| 8 | 福建求兴工程管理有限公司 | 福州高新区第二小学—教学楼、教学综合楼、教师周转房、地下室 | 福州高新区投资控股有限公司 | 高新 | 1.人防质量控制关键工序中人防预埋件安装无旁站记录；2.未针对区办检查意见做监理日志； 3.人防设备进场报审材料安装监理未签字，由土建监理代签； 4.部分防护密闭门门槛反梁浇捣不密实； 5.人防设备、构件的预留预埋及其它隐蔽只见一份安装旁站记录。 |
| 9 | 福建中坤建设工程管理有限公司 | 连江县第四医院建设项目 | 连江县第四医院 | 连江 | 1.施工组织设计报审表中监理及总包单位未签字盖章； 2.土建专业监理工程师未到场； 3.缺建设单位提交的《人防工程质量监督检查申报单》。 |
| 10 | 福建省京闽工程顾问有限公司 | 建发汇成新时代大厦 | 福州兆汇房地产开发有限公司 | 福州 | 1.监理日志中总监签字与备案监理不符； 2.问题整改反馈图片模糊，不好判断整改结果； 3.实施细则针对性不强。 |
| 11 | 福建固特新工程监理咨询有限公司 | 侨城悦府 | 福建省侨玺新域实业有限公司 | 福州 | 1、监理实施细则编制内容简单，没有针对本项目人防工程规模、防护等级来制定细则 ，应完善土建和安装部分内容并增加水电、暖通等与人防建设相关的细则； 2、混凝土和钢筋工程监理部分旁站记录，旁站时长接近11小时，记录表“监理对发现问题处理意见”和“交接班留言”均无记录，建议“交接班留言”栏目要起到旁站时的提示作用； 3、安装部分监理日志由土建监理签字，不符合要求； 4、人防工程质量控制点检查图像资料记录表，部分图像拍摄不符合要求（如：外墙竖向筋伸入底板锚固长度、人防门封堵框边箍筋设置） |
| 12 | 福建省建设工程管理有限公司 | 润华山庄P-2#~P-6#楼、D-5#~D-13#楼、D-15#~D-21#楼及地下室 | 福建建树房地产开发有限公司 | 福州 | 1、2022年12月份之前的监理日志没有体现福州市办现场验收检查发现的存在问题；2、预埋的消防套未按要求突出墙面20-30mm；3、门框反梁浇筑不密实。 |